建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项目名称：维西县老城区农贸市场建设项目

建设单位（盖章）：维西县老城区农贸市场建设项目指挥部

编制日期:2020年12月

编制单位:云南玮元工程咨询有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 目 录

表一 建设项目基本情况	1

表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

表三 环境质量状况	16

表四 评价适用标准	20

表五 建设项目工程分析	25

表六 项目主要污染物产生及预计排放情况	37

表七 环境影响分析	39

表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	58

表九 结论与建议	60

附件：

附件1委托书

附件2可研批复

附件3 审查意见

附件4 修改对照表

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2项目总平面布置示意图

附图3 维西县总规总平面布置图

附图4水系图

表一 建设项目基本情况

| 项目名称 | 维西县老城区农贸市场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 维西县老城区农贸市场建设项目指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨春芳 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 徐华 |  |  |
| 通讯地址 | 维西县保和镇东大街37号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13988780258 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 674600 |
| 建设地点 | 维西县北端老城区的中心区域，北临念萨路，南临顺城南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 迪庆州发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 迪发改经贸[2020]6号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 搬迁 改扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | K7010房地产开发经营 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 40916.43 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 9737.88 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 38975.0 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 225 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  | 0.58 |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2023年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 维西县农贸交易市场整体状况较差，条件相对简陋，全县农贸交易场所为大棚或露天地摊形式。维西县老城区因场地及历史等条件限制目前无固定农贸市场，农产品销售无固定场所，菜农占据城区主街沿线进行市场交易活动，“以路为市，占道经营”现象严重影响县城交通秩序、环境卫生和城市管理。清除“以路为市，占道经营”现象，在老城区集中建设标准化农贸市场是当前维西县城老城区建设良好交通秩序，提升县城环境和实施县城规范化管理的当务之急。 维西县当地拥有丰富多样的土特产品，包括：维西百花蜜、维西核桃、燕麦馒头、高山苦荞、维西氽灌肠、野生菌、竹叶菜、维西县风干牛羊肉等维西特有的土特产，这些土特产品甚至不被外界所熟知，以往山区百姓交易这些土特产都是通过零散的交易方式进行，通过本项目的建设能够为山区百姓免费提供一个场所进行集中交易，形成规模效应，让原生态产品实现畅销，更让山区百姓实现创收，进一步实现小康维西；同时，农贸市场集中建设，配建地下停车场，解决停车问题也是消费者的迫切需求。 维西县老城区位于维西傈僳族自治县保和镇，是维西县人民政府所在地。老城区历史悠久，是维西傈僳文化的重要载体；老城区地势南高北低，特殊的地势条件和复杂的历史原因是其形成分散式农贸市场交易形态和单一农副产品交易模式的重要因素。农贸交易点分布零散且缺少特色，经营思路传统、服务模式单一严重制约着老城区社会经济的高质量发展。建设集中式农贸市场，打造差异化的交易服务模式是当前维西县老城区社会经济高质量发展的新思路和有效途径。 为了防治污染，保护环境，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，按照国家及云南省建设项目环境管理的有关规定，项目建设单位委托云南玮元工程咨询有限公司对维西县老城区农贸市场建设项目进行环境影响评价工作。我方在接受委托后组织相关人员对现场进行了踏勘和资料收集。在对项目特点和环境影响因素进行分析的基础上，根据国家、云南省环境保护的有关规定和有关技术文件的原则、方法、内容和对该类项目环境影响评价的要求，编制了《维西县老城区农贸市场建设项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审查，作为该项目设计和环境管理工作的依据。 二、项目基本情况 项目名称：维西县老城区农贸市场建设项目 建设地点：拟建维西县老城区农贸市场综合体建设项目云南省迪庆藏族自治州维西县县城中部，挟持在念萨街（南侧）、顺城南路（北侧）、头道河（东侧）、白鹤路（西侧）之间，地理位置中心坐标：东经99°17′08.1″、北纬27°11′00.27″，行政区划隶属保和镇辖。目前项目的用地上有部分建筑，拆除后即可满足项目的建设条件。 建设单位：维西县老城区农贸市场建设项目指挥部 建设性质：新建 占地面积：40916.43㎡（61.37亩）； 建筑面积：总建筑面积66816.13㎡（其中地上总建筑面积52607.03㎡，地下建筑面积14209.10㎡）。 本项目的地理位置图见附图1。 三、工程基本内容 项目建设内容包括：农贸市场、配套综合业务用房、农贸市场回迁安置用房、地下停车库、室外配套及头道河提升工程等。 项目建设规模：本项目规划总用地面积40916.43㎡（61.37亩），总建筑面积66816.13㎡（其中地上总建筑面积52607.03㎡，地下建筑面积14209.10㎡）。 项目建设内容包括主体工程、辅助工程、环保工程，具体见表1-1 。项目总平面布置图见附图2。 采用两心、一轴、一带的规划结构 两心：北区农贸市场景观核心； 南区农贸市场景观核心。 一轴：集中式农贸市场形成的南北轴线； 一带：结合农贸市场布局打造的头道河生态景观带。 项目总体设计以“收放自如”的规划节奏控制。建筑形态相对灵活、丰富、开放。 规划设计结合头道河独特的景观资源沿河布置农贸市场，聚龙路以南分别布置农贸市场及配套综合业务用房；以北结合农贸市场布置多层农贸市场回迁安置用房。整个总图布局功能分区明确，同时结合道路、广场、景观节点创造出丰富的空间。 设计尊重场地历史文脉，延续傈僳族建筑的风格特点，优化了地块空间和交通组织，实现了农贸市场、农贸市场回迁安置用房、配套综合业务用房等多功能空间的组合式设计。 1、主体工程 农贸市场、配套综合业务用房、农贸市场回迁安置用房、室外配套及头道河提升工程。地上部分建筑面积52607.03m2，其中配套回迁安置用房17030.58m2，农贸市场及配套综合业务用房35576.45m3，共计15幢，楼层3至6层的房子。建设农贸市场广场20752.46 m2，头道河提升工程滨河道路1332.20 m2，滨河绿化5957.88，河流整治面积2381.11 m2。 1）农贸市场、配套综合业务用房 1#楼：位于项目北地块北侧，南侧与东侧为规划道路，北地块北侧为此用地的出入口。主要功能为商业及住宅。1#楼地上6层，无地下；一层为沿街商业，二至六层为住宅。一层层高3.3米-4.9米，二至六层层高3.0米。最不利点建筑高度22.608米。 2#楼：位于项目北地块1#楼南侧，西侧为规划道路。2#楼为3个单元拼接组成，主要功能为商业及住宅。2#楼地上6层，无地下；一层为沿街商业，二至六层为住宅。一层层高3.3米-4.4米，二至六层层高3.0米。2-1#楼上段建筑高度：20.80米，下段建筑高度：5.55，建筑总高度：26.35米；2-2#楼上段建筑高度：21.55米，下段建筑高度：5.35米，建筑总高度：26.90米；2-3#楼上段建筑高度：21.15米，下段建筑高度：5.55米，建筑总高度：26.55米。 3#楼：位于项目北地块西南侧，2#楼南侧，西侧为景观河道。东侧为规划道路。3#楼为3个单元拼接组成，主要功能为商业及住宅。3#楼地上6层，地下一层；地下一层、一层为商业，二至六层为住宅。负一层层高3.6米-4.45米，一层层高3.3米-4.35米，二至六层层高3.0米。3-1#楼上段建筑高度：21.158米，下段建筑高度：4.45米，建筑总高度：25.608米；3-2#楼上段建筑高度：21.158米，下段建筑高度：4.45米，建筑总高度：25.608米；3-3#楼段建筑高度：21.158米，下段建筑高度：4.45米，建筑总高度：25.608米。 4#楼：位于项目北地块东南侧，5.6#楼北侧，西侧与南侧为规划道路。4#楼为2个单元拼接组成，主要功能为商业及住宅。4#楼地上6层，地下详5.6#单体设计；一层为商业，二至六层为住宅。一层层高3.5米-3.85米，二至六层层高3.0米。建筑高度20.65米。 5#楼、6#楼：位于项目北地块南侧，紧邻聚龙路，为北区主入口展示面。主要功能为花鸟市场、商业及地下车库。5#楼地上三层，6#楼地上四层，设计采用钢筋混凝土框架结构。5、6#楼地下为一个整体地下室，地下两层，均为机动车库，地上部分均为商业。负一层层高3.9米，负二层层高4.5米，负二层为全埋地下室，负一层三面覆土，北面临空。5、6#楼地上部分层高相同，一层层高4.8米，二层层高3.9米，三、四层层高3.6米，6#楼四层局部层高4.8米。最不利点建筑高度19.60米。5#楼、6#楼，商业形态布置灵活．各栋有其独立的交通核心区，5、6#楼之间于二、三、四层通过钢结构连廊联系起来，使人流能方便、快捷的在商业空间里活动，以达到展示商业的目的。5、6#楼北侧地下室顶部为商业广场，成为北地块满足市民休闲、娱乐、集会和文化的综合性广场。 7#楼、8#楼：位于项目南地块西侧，临近河道。建筑主要功能为商业。该栋建筑地上四层，一、二层层高4.2米，三、四层层高3.6米。建筑最高点建筑高度16.831米。 9#楼：位于项目南地块北侧，紧邻聚龙路，为南区主入口展示面。主要功能为农贸市场、商业、地下车库。9#楼地上四层，地下一层，地下一层为机动车库，一层、二层为农贸市场（其中一层夹层利用场地高差设置一个非机动车库）、三、四层为商业。负一层层高3.9米，一层层高6.0米，二层层高5.1米，三层层高4.2米，四层层高3.6米，设备夹层层高3.0米。建筑高度23.673米。 10#楼：位于项目南地块中部，四面设有区内环形道路。主要功能为商业、地下车库。地上五层，地下一层，地下一层为机动车库，一至五层均为商业。负一层层高3.9米，一至三层层高5.1米，四五层层高3.6米。 11#楼：位于项目南地块中部，西侧临河设有亲水栈道，东侧设有区内道路。主要功能为商业。地上三层，地下一层，地上地下均为商业。负一层及一层层高4.2米，二三层层高3.6米。 12#楼、13#楼：位于项目南地块南侧，独立存在。主要功能为办公建筑。12#及13#楼地上五层，一至五层均为办公。一层层高4.2米，二层至五层层高3.6米。建筑高度23.550米。 14#楼、15#楼：位于项目南地块南侧，紧邻顺城南路，为南区南侧入口展示面。主要功能为商业。14#楼地上三层，地下一层，负一至三层均为商业。负一层层高4.2米，一层层高4.2米，二层至三层层高3.6米。建筑高度16.955米。15#楼：地上三层，一至三层均为商业。一层层高4.2米，二层至三层层高3.6米。建筑高度13.350米。 2）头道河提升工程：头道河绿带南北长约454.9米，东西宽窄不一，宽敞区域约50米，较窄区域约为6米。河道与场地最大高差有15米，现状水量较小，河道位于老城区农贸市场西侧。头道河提升工程滨河道路1332.20 m2，滨河绿化5957.88，河流整治面积2381.11 m2。 北区总平面设计，河道西侧设置亲水艺术栈道，河道东侧设置架空自行车道，使得滨水绿带形成环线。 景观结构：将以 “一水、两带、三段、多节点”的景观结构来推进生态绿带的建设。“一水”：头道河景观水系；“两带”：头道河西侧的人文景观漫步带和东侧的有氧健身慢行带；“三段”：湖景观光段、亲水休闲段、生态修复段。湖景观光段：沿着立交两侧进行了水面扩大，形成湖景空间，同时设计了湖心岛，岛上放置艺术景墙，整块区域主要是与观赏为主，也为当地百姓提供了一个鸟瞰大水面的景观空间。亲水休闲段：结合农贸市场负一层露台进行打造，形成伴山流水的滨水休闲空间，融入当地民俗文化，形成具吃、住、行、游、文化体验为一体的滨水空间。生态修复段：南北两侧宽度较窄，无法设置过多的景观设施，因此重点进行生态化修复，采用多样的植物进行搭配，营造丰富的植物效果，同时设置景观叠水，蓄水留水。 “多节点”：沿着带状的景观带设置多个驻留、休憩节点。 公共服务设施：座椅：主要放置于景观节点处，以及主要道路间隔50米放置。实木条椅：主要放置于节点平台处。景观设施：将竹木材料运用到景观挑台和廊架的设计之中，让人们感受到维西特色。 河道堤岸系统：现状为自然水流，无任何岸线，本案结合景观效果为头道河划定景观隐形岸线，在岸边与水中放置石块种植水生植物、采用植物进行河堤遮挡和高差处理，既满足防洪需求又软化河岸提高亲水性，同时新增种植不同层次的不同植物、美化河岸景观。自然型岸线断面形式的驳岸采用自然草坡和水生植物的形式打造软基质岸线。人工型岸线分为平台栈桥式和台阶式两种形式。混合型岸线根据周边环境与设施的需要综合自然型与人工型的特点进行设计。 慢行交通系统：河道东侧设置亲水木栈道，保证最小宽度不低于1.5m进行设施，主要以步行为主，河道东侧设置2m的慢跑道，可同时满足自行车和人行需求。 植物种植：配置乔灌木，湿地植物。 2、辅助工程： 地下停车库车位：282个。架设架空栈道368.75 m2，人行天桥2座。绿地面积9737.88 m2。 3、环保工程： （1）化粪池：项目化粪池与主体工程同时建设，化粪池其容积应满足污水停留时间超过36小时的要求，并严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。 （2）中水处理站：设计采用处理规模为120m³/d的中水处理站一座，内含污水提升井、格栅、调节池、二级生化处理池、中间水池、过滤设备、中水池、投药消毒设备及中水加压泵, 生活污水经化粪池处理后、厨房污水经隔油池处理后，101.27m³/d废水排至自建的中水处理站处理至回用水达到《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T18920-2002）冲厕用水水质标准后用于项目区的浇洒道路、绿化浇灌用水，162.67m³/d废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）垃圾收集箱：在项目道路两侧、住宅区、商业区内分别设置成品垃圾桶及成品垃圾收集箱，再定期委托环卫部门及时清运。 表1 技术经济指标表 项目; 数量; 单位; 备注. 用地面积; 40916.43; ㎡; 61.37亩. 总建筑面积; 66816.13; ㎡. 其中; 地上部分建筑面积; 52607.03; ㎡; 其中配套回迁安置用房17030.58㎡，农贸市场及配套综合业务用房35576.45㎡. 地下部分建筑面积; 14209.10; ㎡; 地下车库. 机动车停车位; 282; 辆; 地下车位. 建筑占地面积; 15622.12; ㎡. 绿地面积; 9737.88; ㎡. 其中; 农贸市场景观绿化; 3780.00; ㎡; 含水景观工程. 头道河提升工程绿化; 5957.88; ㎡. 道路广场; 22084.66; ㎡. 其中; 农贸市场道路广场; 20752.46; ㎡. 头道河提升工程道路广场; 1332.20; ㎡. 其他. 生态景观绿带; 河道整治面积; 2381.11; ㎡. 架空栈道; 368.75; ㎡. 人行桥; 2.00; 座. 建筑密度; 38.00%. 容积率; 1.30. 绿地率; 24.00%. 五、总平面布置 整个项目分为两个片区：规划设计按两心：北区农贸市场景观核心；南区农贸市场景观核心。一轴：集中式农贸市场形成的南北轴线；一带：结合农贸市场布局打造的头道河生态景观带。 独立商业区、底商住宅区、回迁房安置区、停车区。项目总平面布置图见附图2。 六、交易中心经营内容 项目建成后租给各商户从事农产品经营活动。从系统内的环境条件来看，规划是农产品交易中心，将来入驻的商家要根据自身的性质选择合理的位置，避免商家之间造成影响。 但由于招商工作相对滞后，且商铺经营的行业变动较大，因此本环评不包括具体商铺部分运营期的环境影响评价，待商铺经营范围确定后，如有不属于禁止但是对环境有影响的项目，例如餐饮、KTV、洗浴等项目，须按照相关规定另行向有关部门报批环保手续。 七、工作制度及劳动定员 1、生产制度 全年工作日为360天，管理人员、办公人员每天工作8小时；保安人员工作16小时，分为两班制。 2、公司定员 企业劳动定员36人，其中管理人员5人，办公人员19人，保安人员12人。项目运营期工作人员均不在项目区内食宿。 八、公用工程 1、给排水工程 （1）给水设计 ①给水系统：本工程紧邻市政道路，给排水管网系统已至项目区。本工程可就近搭接。 ②热水给水：考虑到项目所在地冬季的极端低温天气及工程条件，热水采用集中太阳能辅助电热水器加热供给。 （2）排水设计 本工程排水采用雨污分流制。 ①生活排水系统 生活排水系统采用污、废水合流制排放系统。市场渔类、禽类宰杀废水先经格栅进行隔渣处理后进入隔油池处理，其余污水经检查井集流后排入化粪池初步处理后排入附近的市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂处理。 ②雨水系统 屋顶雨水收集后经雨水管直接排至室外雨水管沟，室外雨水汇流至雨水口后排入室外雨水管网，再统一排入市政雨水干管。 2、供电工程 （1）高压供电电源：本项目的10kV电源由市政高压电网埋地引入。 （2）本工程在聚龙路设置室外一个10kV环网柜，再经10kV环网柜射式至各个10kV/0.4kV变配电所，南、北区农贸市场、农贸市场回迁安置用房、配套业务用房、地下车库的供电分别由各自变配电所提供。 （3）备用电源：虽然项目电源采用双回路方式供电，但考虑到特殊情况，本项目配置北区一台320kW 柴油发电机组、南区设置一台660kW的柴油发电机组作为应急电源。 3、消防工程 （1）消防水源： 本工程消防系统采用临时高压消防系统，市场十分钟消防用水采用自来水，十分钟后消防用水采用消防储水，由消防泵加压后供消防用水点，这种形式既合理利用了资源，节省了一次性投资，又能迅速有效地扑灭火灾。 （2）室外消防： 室外消火栓给水系统采用临时高压给水系统。消防水池、水泵房设置在各地块地下室内，在消防水泵房内设置的消防水池（其中农贸市场消防水池容积不小于684m3，回迁安置用房消防水池容积不小于468m3）和室外消火栓加压泵组，来保证本地块各建筑的室外消火栓用水量及水压。从消防水泵房引出2根DN200的消防给水管在各场地内环状布置，在环状给水管网上设置室外地上式消火栓，室外消火栓间距不大于120m。 （3）室内消防： 室内消火栓给水系统采用临时高压给水系统。保证本地块各建筑的室内消火栓用水量及水压，分别在各区最高建筑的屋顶上设置高位消防水箱（其中农贸市场消防水箱容积不小于42m3，回迁安置用房消防水箱容积不小于33m3）和增压稳压设备一套，保证室内消防系统在火灾初期的消防用水量和水压。 九、建筑材料 施工用水泥、石料、砂料从水泥厂、附近石料、砂料场购买，目前县城建材市场上相关物资货源充足，完全可以保证工程需要供应。 十、施工条件 1、道路方面：从现场现状上来看，本项目位于维西县老城区，项目用地四周都有建成道路，地理优势显著，交通十分便利。道路条件满足施工要求。 2、施工用电方面：从现场来看，依托市政电力电网，现场满足施工用电的要求。 3、施工用水方面：从现场来看，市政用水已覆盖了该范围，加上可利用河流水资源，现场满足施工用水的要求。 4、场地平整方面：该项目场地为平地，建设项目场地自然土方填方量比较小，场地平整条件较好。 十一、项目实施计划 本项目建设总工期3年（36个月），项目前期三通一平、方案设计、勘察设计招投标、初步设计、施工图设计6个月，施工招投标1个月，工程施工及竣工验收工作29个月，施工开始时间以行政主管部门审批的时间节点为准，项目总工期预计2020年7月~2023年7月。 十二、总投资及环保投资 1、总投资 本项目总投资为38975万元，全部为企业自筹。 2、环保投资 项目环保投资共计225万元，占项目总投资0.58%，详见表1-3。 表1-3 环保投资估算一览表 （单位：万元） 序号; 环保项目; 规模、数量; 单价; 金额; 备注. 1; 施工期施工废水沉淀池; 20m3×4个; 1.0; 4.0; 环评新增. 2; 基坑涌水沉砂池; 20m3×4个; 3.0; 12.0; 环评新增. 3; 施工扬尘防治措施：洒水降尘、设置护牌和挡板等; 10.0; 环评新增. 4; 施工建筑垃圾、生活垃圾清运费; 50.0; 环评新增. 5; 化粪池; 180m31座，90m3座; 5.0; 10.0; 规划已有. 6; 中水回用; 120 m31座; 40; 40.0; 规划已有. 7; 雨污分流管网; 2套; 10.0; 10.0; 规划已有. 8; 垃圾收集系统; 6.0; 规划已有. 9; 绿化; 78.0; 规划已有. 10; 项目竣工环境保护验收费; 5.0; 环评新增. 合计; 225. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。项目的用地上有部分建筑，主要为农牧局原办公楼和宅基地，拆除后即可满足项目的建设条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 维西是全国唯一的傈僳族自治县，位于云南省西北高原迪庆藏族自治州的西南部，地处青藏高原向云贵高原的过渡带，是世界顶级旅游品牌人间仙境、世外桃源“维西”的重要组成部分，隶属于迪庆藏族自治州，是云南省三个藏区之一。地理坐标东经98°54′～99°34′，北纬26°53′～28°02′，东北邻维西县，东南邻丽江市玉龙县，南接怒江州兰坪县，西与怒江州的贡山县、福贡县接壤。全县总面积4661km2，南北纵距122km，东西横距70km，县人民政府驻地保和镇海拔2320m，距省府昆明698km，距州府驻地维西219km。 本项目建设地点为保和镇，保和镇位于云南维西县，永春河东岸宝华山麓，东、南、北三面与永春乡接壤，西与维登、中路两乡毗连，面积约14平方公里。其地势自西向东倾斜，背靠雪龙山，面临永春河。建设项目具体地图位置见附图1。 二、地形、地貌、地质 维西境内最高海拔4880m，最低海拔1486m，海拔高差为3394m，山势以高山峡谷为主，呈北高南低状，地形险峻，山势陡峭，沟壑纵横地形地貌。项目所在地处于维西县保和镇，项目场地属于第四系冲洪积山间盆地地貌，地势平坦。平均海拔2192m。 由于受构造运动的强烈影响，评价区内岩石变质程度较高，多以片岩、片麻岩或千枚岩为主，岩石破碎、裂隙发育，抗风化能力弱，其强风化层厚度达5～20m。区内出露的主要地层由新至老。 根据区域大地构造划分，维西县城大地构造位置位于云岭褶皱带，南北向德钦～玉龙山断裂带与金沙江～哀牢山断裂带之间，两条断层活动较弱，区域地质构造上北西向分布的紧密褶皱和压扭、张扭性断裂发育。工程区顺断裂带由南向北发育，沟道由西向东发育，场地构造运动处于渐歇性上升地区，先后沉积了第四系卵石，三叠系上统石钟山组（T3s2）灰岩、泥灰岩，第四系（Q）由于新构造运动下降时，在水流下游堆积了砂、卵石，地壳上升时，河水下降，两岸的地层被切割。 三、气候气象 维西县境气候属季风气候，年平均气温≥10℃，极端最高气温31.9℃，极端最低气温-8.9℃；年平均日照时数2103.2h。该地域降水介于怒江多雨区与金沙江干热河谷少雨区之间。年平均降水量966.0mm。维西县全年盛行风向为南风，最大风速为19m/s，平均风速1.5 m/s。平均霜期169天，最长霜期为197天，最短霜期为153天。历年初雪日平均在12月10日，终雪日平均在3月19日，年最大雪深38cm。积雪日数历年平均7天，最长17天。降雪日数历年平均在11天，最多降雪日数34天；最少降雪日数1天。海拔3700m为积雪限临界，以上者属积雪区。年际冻土期235～291天。 四、水文 项目周边水系为澜沧江流域，涉及的地表水为：永春河及其支流头道河。项目水系情况见附图4。 永春河：属澜沧江左岸一级支流，发源于维西县与丽江市玉龙县交界的栗地坪快活林，河源高程3156m，流域面积811km2，河长60km，落差1500m，河道平均比降25%。永春河流域多年平均降水量1132mm，多年平均径流量4.76亿m3。 五、新构造运动及地震 区域属青藏高原东南缘横断山区，为三江地槽褶皱系与扬子准地台的衔接部位，区域深大断裂发育,控制着地质构造单元的边界及地震带的分布，勘察区属于三江褶皱系的维西褶皱带，属兰坪—永平—保山地震带，新构造运动迹象表现明显，地震活动频繁，区域历史上发生过最大地震震级为7级，大于6级地震共发生过32次。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），区内抗震设防烈度为7度，设计地震基本加速度值为0.10g，第三组；地震动反映谱特征周期为0.45s。属区域地壳次稳定区。 六、土壤 维西县境内的澜沧江流域，垂直分布的土壤从低海拔至高海拔依次发育的有黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、棕色暗针叶林土、高山草甸土等6中地带性土壤，此外，还有三种非地带性土类为水稻土、紫色土和石灰土。 项目区及周边主要分布有黄棕壤。 七、植被、生物多样性 维西县现有森林植被面积为3242km2，森林植被覆盖率76.2%。陆生植被呈现明显的垂直分布，海拔2600m以下为河谷半山暖热针叶、阔叶林；2600m～3000m为暖温性中山云南松阔叶混交林；3000m～4000m为寒温性带云、冷杉带；3800m～4100m为亚高山草甸植被带。 项目占地为城市规划区，植被为一些常见林木、荒草和矮小灌木。

表三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量状况： 项目位于维西县保和镇，根据现场调查，评价区内无大型的工业污染源。项目所在区域执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。根据《2019年迪庆州环境状况公报》，维西县总采样天数为339天，优为274天，良为65天；优良率100%，达到或优于二级天数比例100%。环评认为项目所在区域空气环境质量能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，为达标区。 现状主要的环境空气污染为汽车尾气和扬尘及附近居民生产生活产生的烟气。本项目引用迪庆州环境监测站提供的常规环境空气质量现状监测数据（监测点位为维西县环保局），监测数据能较好的反应项目片区的空气质量现状。监测时间为2018年07月1日～7日，监测因子为SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5，现状监测及评价统计结果详见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测及统计分析评价结果一览表 监 点; 日期; SO2 (µg/m3); NO2 (µg/m3); CO (mg/m3); PM10 (µg/m3); PM2.5 (µg/m3). 维西县环保局; 2018.07.01; 6; 4; 0.9; 13; 7. 2018.07.02; 8; 5; 0.8; 16; 7. 2018.07.03; 10; 7; 1.0; 15; 6. 2018.07.04; 10; 1.0; 1; 7. 2018.07.05; 0; 7; 0.9; 14; 6. 2018.07.06; 7; 7; 0.9; 13; 7. 2018.07.07; 4; 4; 0.8; 1; 7. 监测结果表明：维西县环保局监测点空气SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5日均监测值均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值。本环评认为工程区SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5日均监测值也可满足《环境空气质量标准》中的二级标准值。 2、水环境质量状况： （1）水文及规划功能调查 ①、河流水系概况 根据现场调查，项目所涉及的地表水为永春河，及其支流头道河、二道河。永春河由东南向西北流入澜沧江，为澜沧江一级支流，属于澜沧江水系。 参考《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），头道河源头-入永春河口，水环境功能为饮用一级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准；二道河源头-入永春河口，水功环境能为饮用一级，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准；永春河源头-入澜沧江口地表水功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据《2019年迪庆州环境状况公报》，2019年，全州境内地表水2个国控监测断面、7个省控断面水质优良比例为100%；劣五类水体断面比例为0%。各县市共6个饮用水源地例行监测结果表明，水质达标率为100%。经排查，城市建成区范围内没有黑臭水体；实现全州水环境质量总体保持稳定。本次评价认为永春河可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，为达标区。 ②、饮用水源地情况调查 根据现场调查及查阅相关资料，评价区涉及的河流均无人饮用。 （2）地表水现状监测 本次环评收集了维西县环保局委托迪庆山水环保科技有限公司对永春河的水质监测数据。 ①监测断面 W1：永春河（白水河桥，本项目区上游），W2：永春河（垃圾填埋场下游，本项目区下游）。 ②监测项目 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类共6项，同时监测流量和水温。 ③监测结果 2018年9月8日，迪庆山水环保科技有限公司对上述断面水质进行了现状监测，监测结果详见表3-2。 表3-2 永春河水质监测结果一览表 单位：mg/L 采样断面; 采样日期; pH; COD; BOD5; 总磷; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群 （个/L）. 永春河; W1; 2018.9.18; 7.34; 25; 4.1; 0.09; 0.563; ≤0.04; 1.1×103. 标准值; 6~9; 30; 6; 0.3; 1.5; 0.5; 20000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达; 达标. W2; 2018.9.18; 7.22; 29; 2.3; 0.23; 0.795; ≤0.04; 2.4×103. 标准值; 6~9; 30; 6; 0.3; 1.5; 0.5; 20000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）地表水现状评价 根据上述监测结果，永春河监测断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 3、声环境质量状况： 项目位于维西县保和镇，根据现场调查，评价区内无噪声污染源，主要噪声来源于城市交通干道交通噪声和附近超市居民的生活噪声。项目所在区域道路两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他区域执行2类标准。 4、生态环境质量状况： 拟建地属于城市区域，周围为城市居民区，生态调节能力差。项目区植被主要为城区道路沿线种植的行道树及绿化植被，根据现场调查，绿化植被主要有紫玉兰（Magnolia liliflora）、海棠花（Malus spectabilis）、铺地柏（Sabina procumbens）、红叶石楠（Photinia serrulata）、金叶女贞（Ligustrum vicaryi）、藏柳（Salix zangica）、杜鹃（Rhododendron simsii）、高山柳（Salix cupularis）、火棘（Pyracantha fortuneana）等。 工程区及周边邻近区域由于长期人为活动的影响破坏，开发较早，开发程度高，对哺乳动物生境破坏大，仅见一些啮齿目、翼手目、食肉目的小型哺乳类，没有大型的哺乳动物分布，两栖类动物主要是华西蟾蜍（Bufo andrewsi）、滇蛙（Rana pleuraden）、华西雨蛙（Hyla annectans）等；哺乳动物主要有社鼠（Rattus niviventer）、狗等，这些野生动物数量不多，具有较强的活动能力，对环境的适应性较强，项目区未发现国家保护的珍稀濒危动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 拟建项目主要环境保护目标： 1、环境空气：本项目建设、营运过程产生的废气量小，不会改变项目区域大气环境质量，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护。 2、地表水：保护永春河及其支流头道河、二道河的水环境质量，不因本项目的营运而变化。 3、声环境：保护评价区域声环境质量，尽量减少外部环境及项目内部的不良干扰及影响，使道路两侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域符合2类标准。 4、环境敏感点：经现场踏勘，项目主要环境保护目标为项目场地附近的学校、企事业单位、居民住宅等。 具体保护目标见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位; 距离(m); 执行标准. 大气环境、声环境; 念萨街沿线商户; 北; 80m; ① GB3095—2012，二级标准。 ②GB3096—2008，2类和4a标准. 维西县法院; 东北; 100m. 维西县残联; 东; 80m. 维西县幼儿园; 东; 60m. 顺城南路沿线商户; 南; 80m. 邮政公寓; 西; 70m. 西边沿线商户; 西; 60m. 水环境; 头道河; 西面; 20m; GB3838-2002，IV类. 生态环境; 项目所在地生态环境; 项目所在地; 不降低现有生态功能.

表四 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 （1）建设项目所在区域功能区划为环境空气质量功能二类区。项目区环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准限值（GB3095—2012） 项目; 时间; 浓度限值（二级）; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; （μg/Nm3）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 2 0. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; （mg/Nm3）. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; （μg /m3）. 1小时平均; 00. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小 等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水质量标准 根据现场调查，项目所涉及的地表水为永春河，及其支流头道河、二道河。永春河由东南向西北流入澜沧江，为澜沧江一级支流，属于澜沧江水系。 根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），头道河源头-入永春河口，水环境功能为饮用一级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准；二道河源头-入永春河口，水功环境能为饮用一级，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。永春河源头-入澜沧江口地表水功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量 II类、IV类标准 项目; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群. II类; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤01; ≤0.05; ≤0.2; ≤2000. IV类; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤0.3; ≤20000. 说 ：pH无量 ，粪大肠菌群单位个/L，其他单位mg/L。. 3、地下水质量标准 项目区周边地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要环境质量标准限值列于表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值 （mg/L，pH为无量纲） 项目; 色（度); 浑浊度 （度）; 总硬度 (mg/L); 溶解性总固体(mg/L); 硫酸盐(mg/L); 硝酸盐 (mg/L). Ⅲ类标准; ≤15; ≤3; ≤450; ≤1000; ≤250; ≤20. 项目; 亚硝酸盐 (mg/L); 总大肠 群（个/L); 骏落总数(个/L); 挥发性酚类 (mg/L); 阴离子表面活性(mg/L); PH. Ⅲ类标准; ≤1.00; ≤3.0; ≤100; ≤0.002; ≤0.3; 6.5～8.5. 4、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类区标准，道路两侧35m范围内执行 4a类区标准。标准限值见表4-5。 表4-5 声环境质量标准限值 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 居住、商业、工业混杂区域; 60; 50. 4a类; 交通干线两侧35m; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 （1）施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，见表4-6。 表4-6 颗粒物无组织排放监控浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 颗粒物. 无组织排放监控浓度限值; ≤ .0. （2）营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 具体标准限值见表4-7。 表4-7 大气污染物综合排放标准限值 标准类别; 颗粒物（mg/标m3）. 二级标准; ≤120; ≤1.0（无组织排放浓度限值）. （3）恶臭排放 本项目的恶臭气体主要来自于垃圾堆放、菜蔬腐烂臭气、化粪池等，恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；具体指标见表4-9。 表4-9 恶臭污染物排放标准限值 序号; 污染物; 标准值（mg/m3）. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、水污染物 本项目采用雨污分流的排水体制。项目产生的污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入维西县污水处理厂处理。项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准。两个标准中，pH值、COD、BOD5等污染物的排放浓度标准值不一致的按最严格的执行。由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中无总磷、总氮、氨氮等的排放浓度，其标准值按《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准执行。具体指标见表4-10。 表4-10 污水排放标准限值 序号; 项目; 最高允许浓度. GB8978-1996，三级; B等级. 1; pH; 6~9; 6.5~9.5. 2; SS（mg/L）; 400; 400. 3; CODCr（mg/L）; 500; 500. 4; BOD5（mg/L）; 300; 350. 5; 氨氮（mg/L）; —; 45. 6; 总磷（以P计）; —; 8.0. 7; 阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L）; 20; 20. 8; 动植物油（mg/L）; 100; 100. 3、噪声 （1）施工期：本项目执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中不同施工阶段噪声限值，见表4-11。 表4-11 建筑施工场界环境噪声排放标准[Leq：dB（A）] 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期：社会商业活动噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准和4类标准。标准值见表4-12。 表4-12 社会生活环境噪声排放标准 （单位：dB（A）） 执行类; 昼; 夜. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 生活垃圾收集后统一清运。 |
| 总量控制指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： 1、废气：本项目营运期产生的废气主要来源于汽车进出时产生的尾气等，均为无组织排放，排放量较小。 2、废水：本项目废水主要为生活污水，废水排放量为162.67m3/d。 CODcr排放总量25.23t/a，氨氮排放总量2.57t/a。 本项目废水产生量为263.94 m3/d，其中101.27m3/d进入中水处理站处理后回用，剩余162.67m3/d废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准后排入市政污水管网，进入维西县污水处理厂处理。 3、固体废弃物：生活垃圾委托环卫部门清运处置，不随意丢弃。固体废物处置率100%，不设外排总量。 |

运营期

表五 建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 施工期主要是对拟建厂址进行清理、厂地平整、新建筑及道路建设、厂区清理及绿化等。 扬尘、尾气、噪声 固体废物 场地平整 图5-1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 扬尘、尾气、噪声、土石方、植被破坏及水土流失 基础施工 扬尘、尾气、噪声、固体废物、废水 结构施工 噪声、废水、 扬尘、固体废物 装修 噪声、扬尘、 固体废物 竣工验收 投入使用 建筑材料等堆放、运输 排入城市污水管网，进入污水处理厂 生活污水 二、营运期 化粪池 废水 中水处理站处理后回用 商铺废水 无组织逸散 汽车尾气 废气 无组织逸散 恶臭 合理布局，采取降噪措施，加强管理 设备、汽车、商业噪声 委托环卫部门定期清运处理 生活、商业垃圾 固废 委托相关部门清运处理 污泥 图5-2 运营期污染流程图 污染工序 一、施工期 施工期主要是对拟建场址进行清理、场地平整、掘土、基础设施建设、地基处理及土石方、建筑材料运输、设备装配、装修等施工行为，将会产生废水、废气、噪声、固体废弃物、生态影响因素和社会环境影响因素，在一定时段内都会对周围环境造成不良影响。 1、大气污染 （1）扬尘： 在施工期，大气污染主要是对建筑物及道路广场区的土石方挖填、场地平整、施工场地、表土临时堆放场、施工作业等产生的粉尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。 扬尘中主要污染因子为TSP和PM10，其中不含有毒有害的特殊污染物。扬尘排放方式主要为无组织排放，其产生量与施工范围、施工方式、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，使施工期扬尘污染降低到最低限度，并满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放要求。 （2）燃油废气： 施工使用的燃油设备（如挖掘机、空压机、运输车辆等）会产生燃油废气，主要为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（CH）。施工期的尾气为无组织间断排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）装修废气： 装修阶段会有油漆废气产生，该废气的排放属无组织排放。油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。 挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到GB/T18883－2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 2、水污染 （1）基坑涌水： 一般情况下，在场地平整阶段几乎不产生施工废水；另外根据项目地质分析，基础施工阶段会产生基坑涌水。基坑涌水主要污染物为悬浮物，一般浓度500~1000mg/L。采用水泵抽吸及时引入废水收集池中进行沉淀处理。经过沉淀处理后的废水用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘等。 （2）施工废水： 施工废水主要来源于混凝土搅拌、建筑养护、机械清洗及场地冲洗等过程。施工过程用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）建筑业用水定额，本项目建筑结构为框架与砖混结构，用水定额为1.5m3/m2，本项目总建筑面积66816.13m2，施工用水量100224.195m3。根据经验类比，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约5011.2m3。结构、装修施工期约24个月，合730天，每天的施工废水量约6.86m3/d。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般800~2000mg/L。施工废水采用沉淀池收集，优先考虑回用于场内回用、洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节。 （3）施工人员生活废水： 施工期由于施工人员全部来源于厂址周围的本地居民，施工人员不需要在施工场地食宿。通过类比估算，项目施工期最大施工人员约200人，按每人每天用水量15L，则生活用水量为3.0 m3/d，生活污水产生量按80%估算，则施工期产生的生活污水量约2.4m3/d。此类污水采用收集池收集，用于场地洒水降尘，不外排。 （4）场地降雨冲刷水 拟建项目占地面积4.09hm2，施工期跨越雨季，因此施工场地不可避免的会遭遇暴雨的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。 在施工阶段，施工场地周围均设围墙，并在每个施工场地较低的位置修建一个20m3临时沉淀池，雨季项目区内产生的雨水统一收集后进入临时沉淀池进行沉淀处理后排入市政雨水管网，对周边环境水质影响很小。 （5）施工机械冲洗废水及更换的废机油 一般情况下渣土运输车辆不在施工区内冲洗，仅有少量挖掘机、推土机等冲洗泥土，冲洗废水量较小，主要污染物为悬浮物，偶有少量石油类。于施工场内指定区域冲洗，收集后用于洒水降尘，不外排。 施工机械保养、更换机油产生废机油，产生量较小。采用专用容器收集，交由专业单位处置。 3、固体废物 （1）基础开挖土石方 根据土石方测量成果，本项目建设期间总挖方量为229114.78m3，回填方量为21738.91 m3。废弃土方量为207375.87 m3。废弃土方运至维西县指定地点堆放。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工废弃材料，以装修和建筑废弃材料为主。在建设过程中及房子装修阶段，将产生很多的装修垃圾。对建筑垃圾中可回收部分材料（如钢材边角料等）可回收处理，剩余部分应按有关规定妥善处理。根据同类工程类比，按0.5kg/(m2·a)的年单位面积建筑垃圾产生量对建筑垃圾量进行估算，本项目建筑面积约66816.13m2，年产生建筑固体废弃物约33408.1kg/a，施工期为36个月，共计产生建筑固体废弃物约100.22t。 建筑垃圾需要按照中华人民共和国建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》中的有关规定妥善处置，废钢筋、废木材、废塑料、废包装等具有回收价值的可送废品收购站回收利用，余下的无回收价值的应运至指定堆放点堆放处理。 （3）施工人员产生的生活垃圾 本项目施工人数200人，施工期间工人不允许在工地食宿，产生的生活垃圾按每人每天0.15kg计，则生活垃圾量约3.0kg/d。生活垃圾集中收集，统一清运处理，不随意丢弃和在场内处置。 4、噪声 施工期噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声。 其中土石方开挖强度超过90dB(A)，大型原材料加工机械声源强度超过95dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在80dB(A)以上。 在不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为间歇性排放；车辆运输中产生的噪声则与物流量有关，更具有不规律性，属于无组织、不连续排放；建筑装修阶段一般强噪声源较少，且装修活动大部分均在室内进行，经过房间隔声以及噪声衰减后对周边敏感目标的影响较小。施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经的居民点都有不同程度的影响。 各施工阶段的主要噪声声源及声级见表5-2，施工阶段的各运输车辆类型及其声级见表5-3。 表5-2 主要施工机械及噪声强度表 施工阶段; 设备名称; 噪声强度[dB(A)] （距声源1m处噪声级）. 土石方及基础阶段; 挖掘机; 89. 推土机; 89. 抽水泵; 85. 底板与结构阶段; 振捣器; 99. 混凝土搅拌机; 100. 电锯; 94. 电焊机; 89. 空压机. 装修、安装阶段; 电钻; 104. 手工钻; 99. 无齿锯; 84. 多功能木工刨; 89. 表5-3施工阶段各运输车辆噪声源统计 声源; 大型载重车; 中型载重车; 轻型载重车. 声级dB(A); 79~85; 65~74; 60~69. 除移动施工机械外，主要施工期机械布置于临时施工场内。 二、项目营运期 本项目建成后主要污染因素为废气：停车场扬尘、汽车尾气、备用发电机废气、化粪池及垃圾收集箱恶臭等；废水：生活污水，商铺废水、摊位废水；噪声：交通噪声、商业活动噪声、居民活动噪声及发电机产生的噪声；固废：生活垃圾、商铺垃圾、摊位垃圾、化粪池污泥等。 1、废气 （1）汽车尾气： 项目建成后，进出的车辆多为项目内商客的车辆，车辆出入大，尾气排放量较大。由于地上停车场废气易于扩散，故对环境空气影响较小。 加强对地面停车场车辆的进出管理，在地面停车场附近种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如杨槐、榆树、垂柳等，对废气起到一定的净化，尽量缩短汽车出入口停留时间等措施后，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。 （2）备用发电机废气： 虽然项目电源采用双回路方式供电，但考虑到特殊情况，本项目配置北区一台320kW 柴油发电机组、南区设置一台660kW的柴油发电机组作为应急电源，应急电源启用几率很小，查有关资料柴油发电机耗油指标为100kW26.25L、500kW131.2L，用内插法求得320kW83.97L，660kW173.18L，排污系数为SO2 4.21kg/t油、烟尘0.25kg/t油、NOx 6.56kg/t油，柴油容积重量换算系数取0.76kg/L，备用电源启用时，柴油消耗量为195.43kg/h，主要污染物排放量为SO20.82kg/h、烟尘0.05kg/h、、NOx 1.28 kg/h。 备用发电机位于单独房间。备用发电机仅在停电时使用，废气属于燃油废气，采用轻质柴油作为燃料，柴油燃烧烟气含有CO2、CO、NOx、SO2、烟尘等废气，但是使用时间不长使用频率不高，备用柴油发电机运营时产生的废气量小，对项目区内的人员的影响较小。 （4）化粪池、垃圾收集箱恶臭： 项目为农产品交易中心，垃圾中含有蔬菜、水果等易腐烂的物品，因其在收集、运输过程中由于发酵、贮存、转运不及时、不到位而产生臭味，主要恶臭源为氨、硫化氢等。市场内垃圾于垃圾收集房集中，进行简单分类、压缩预处理。垃圾收集房运行过程中会有臭味逸散，局部空气臭气浓度增加。恶臭气体逸散量较小，主要为无组织排放，一般影响区域为垃圾收集房10m范围内。 化粪池运行过程由于密封不紧，污泥脱水等会产生臭味，主要恶臭源为氨、硫化氢等。主要为无组织排放，一般排放量较小，对环境影响较小。 2、废水 项目用水量根据《维西老城区农贸市场建设项目设计说明》编制。设计说明中，将用水量分为冷水用水和热水用水量核算。 （1）冷水用水量计算 表5-4 项目冷水用水量计算表 名称; 用水量标准; 数量; 使用 时间h; 时变化系数 Kh; 平均时 (m3/h); 最大时 (m3/h); 最高日 用水量 (m3/d). 1#; 商业; 6升/ m2·天; 324.28; 12; 1.5; 0.16; 0.24; 1.95. 住宅; 100升/人·天; 32; 24; 2.5; 0.13; 0.33; 3.2. 2#; 商业; 6升/ m2·天; 718.95; 12; 1.5; 0.36; 0.54; 4.31. 住宅; 100升/人·天; 96; 24; 2.5; 0.4; 1.0; 9.6. 3#; 商业; 6升/ m2·天; 735.9; 12; 1.5; 0.37; 0.55; 4.42. 住宅; 100升/人·天; 96; 24; 2.5; 0.4; 1; 9.6. 4#; 商业; 6升/ m2·天; 513.33; 12; 1.5; 0.26; 0.39; 3.08. 住宅; 100升/人·天; 64; 24; 2.5; 0.27; 0.67; 6.4. 5~ 6#; 商业; 6升/ m2·天; 4983.39; 12; 1.5; 2.49; 3.74; 29.90. 车库冲 洗; 2升/ m2·天; 6027.04; 4; 1.5; 3.01; 4.52; 12.05. 7~8#; 商业; 6升/ m2·天; 2514.76; 12; 1.5; 1.26; 1.89; 15.09. 9#; 商业; 6升/ m2·天; 13122.67; 12; 1.5; 6.56; 9.84; 78.74. 车库冲 洗; 2升/ m2·天; 6027.04; 4; 1.5; 3.01; 4.52; 12.05. 10#; 商业; 6升/ m2·天; 9126.54; 12; 1.5; 4.56; 6.85; 54.76. 车库冲 洗; 2升/ m2·天; 2549.83; 4; 1.5; 1.28; 1.92; 5.10. 11#; 商业; 6升/ m2·天; 1706.63; 12; 1.5; 0.85; 1.28; 10.24. 12#; 办公; 40升/ 人·班; 104; 8; 1.5; 0.52; 0.78; 4.16. 13#; 办公; 40升/ 人·班; 77; 8; 1.5; 0.39; 0.58; 3.08. 14#; 商业; 6升/ m2·天; 1697.15; 12; 1.5; 0.85; 1.27; 10.18. 15#; 商业; 6升/ m2·天; 789.9; 12; 1.5; 0.39; 0.59; 4.74. 未预见水量(按10%计); 2.75; 4.25; 28.27. 总计; 3.03; 46.75; 310.92. 项目最高日冷水用水量为310.92m3/d，最大时冷水用水量为46.75m3/h。废水产生量按经验系数80%计算，废水产生量约为248.74m3/d，90790m3/a。 （2）热水用水量计算 热水供水系统采用集中热水供应方式，太阳能集热板、空气源热泵和储承压保温水箱布置在屋面上，热水由屋顶承压保温水箱提供，机械全循环热水系统的方式供热水，供水方式上行下给。热水回水管末端采用温度控制阀控制回水流量，回水管最终回至承压保温水箱，以保证热水供应及时、可靠。 热水主要供应1#-4#住宅楼。 表 5-5热水用水量计算表 名称; 用水量标准; 数量; 使用时间h; 时变化系数 Kh; 平均时 (m3/h); 最大时(m3/h); 最高日用水量(m3/d). 1#; 60升/人·天; 32; 24; 2.5; 0.08; 0.2; 1.92. 2#; 60升/人·天; 96; 24; 2.5; 0.24; 0.6; 5.76. 3#; 60升/人·天; 96; 24; 2.5; 0.24; 0.6; 5.76. 4#; 60升/人·天; 64; 24; 2.5; 0.16; 0.4; 3.84. 未预见水量(按10%计); 0.07; 0.18; 1.73. 总计; 0.79; 3.24; 19.00. 最高日热水用水量为19.0m3/d，最大时用水量为3.24m3/h。废水产生量按经验系数80%计算，废水产生量约为15.2m3/d，5548m3/a。 合计废水产生量为263.94 m3/d，96338m3/a。 （2）中水回用 项目设计有中水回用系统，部分废水经中水系统处理后回用，部分废水经化粪池预处理后排污市政管网，进入维西县污水处理厂处理。 中水供水系统：道路浇洒、车库地面冲洗采用回收处理后的中水为供水水源。中水供水管网按要求合理设置水表，对中水进行计量。同时，中水供水管网采取严格的防止误饮、误用的措施。 表5-5 中水用水量 名称; 用水量 标准; 数量; 使用 时间h; 时变化数 Kh; 平均时 (m3/h); 最大时 (m3/h); 最高日 用水量 (m3/d). 绿化和道路浇洒; 2升/m2.天; 31822.54; 4; 1.5; 15.91; 23.87; 63.65. 车库地面冲洗; 2升/ m2.天; 14209.10; 4; 1.0; 7.10; 7.10; 28.41. 未预见水量(按10%计); 2.3; 3.10; 9.21. 总计; 25.31; 34.07; 101.27. 中水处理站规模及处理工艺经计算，本项目最高日再生水用水量为101.27m3/d。在场地东北侧边室外绿化带内设置1座埋地式中水处理站，处理规模120 m3/d。中水原水为收集各单体生活污水，生活污水一部分排至市政污水管网，一部分经污水管网排至中水处理站，处理达标后的中水由中水变频供水设备供给项目中水用水点。 （3）废水污染物源强： 通过以上计算，本项目排入城市管网的废水水量为162.67 m3/d。类比相同类型项目，污水中污染物浓度分别COD500mg/L、BOD5350mg/L、SS400mg/L、氨氮46mg/L、动植物油30mg/L 。化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油的去除率可分别达到15%、16%、30%、6%、3%，各种污染物的产生量、排放情况见表5-5。 表5-6 废水污染物产生量 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 500; 350; 400; 46; 30. 预测日产生量（kg/d）; 81.34; 56.93; 65.07; 7.48; 4.88. 预测年产生量（t/a）; 28.79; 20.15; 23.03; 2.64; 1.72. 去除率; 15%; 16%; 30%; 6%; 3%. 排放浓度（mg/L）; 425; 294; 280; 43.24; 29. 日排放量（kg/d）; 69.13; 47.82; 45.54; 7.03; 4.72. 年排放量（t/a）; 25.23; 17.45; 16.62; 2.57; 1.72. （7）污水处理措施可行性分析： 项目废水产生量为263.94 m3/d，其中101.27m3/d进入中水处理站处理后回用，剩余的162.67m3/d经化粪池处理后（北区化粪池90 m3，南区化粪池180 m3），达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后排入城市污水管网，进入维西县污水处理厂处理。因此项目污水对环境的影响较小。 13.1632 52.6528 65.816 1#-4# 89.5688 9.229 36.916 新鲜水 化粪池 46.1451 73.097223.2 市政污水管网 329.92 5#-6# 43.5918 162.67 174.3672 217.959 101.27 化粪池 维西县污水处理厂 7#-15# 中水处理 70.015 70.015 绿化 101.27 31.255 31.255 道路 图5-3 项目水量平衡图 m3/d 3、噪声 该建设项目为农产品交易市场，项目内无大的噪声源，产生的噪声主要是进出车辆交通噪声、备用发电机噪声、垃圾清运噪声、商铺及摊位人群活动时产生的噪声等。 商业区每日会有一定的客流量、车流量，最可能影响周围环境的是商铺经营交易和装卸货物时的嘈杂声，人群活动也会产生噪声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65~75dB（A），且只在项目内部，对周围环境的影响不明显。各种设备的噪声产生情况及处理措施见表5-6 。 表5-7 噪声产生情况及处理措施 编号; 产噪源; 源强[dB(A)]; 产生位置; 处理措施; 处理后噪声级[dB(A)]. 1; 车辆噪声; ≤70; 停车场; 采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线。; ≤60. 2; 商业噪声; ≤80; 商场、摊位; 禁止喧哗、吵闹，控制夜间营业。; ≤60. 3; 发电机; ≤80; 发电机房; 将发电机安装于密闭室内。; ≤60. 4; 垃圾清运; ≤70; 垃 房; 加强垃圾收集箱周边绿化。; ≤60. 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾，摊位垃圾、商铺垃圾和化粪池污泥等。 （1）住宅生活垃圾 项目建成住宅住户有90户，397人，生活垃圾产生量按1.0kg/d.人计，则为397kg/d，144.9t/a。生活垃圾主要成分为灰尘、废纸、塑料等。 项目区内生活垃圾分类收集、袋装后，通过项目内自建的垃圾收集箱收集后委托环卫部门处置，处置率100%。 （2）商铺商业垃圾 商铺商业垃圾产生量按0.1kg/（m2·d）计算，商铺建筑面积为约35576.45m2，商业垃圾产生量约3557.65kg/d，1298.54t/a。商业垃圾主要成分为废包装材料等。商业垃圾回收有用部分后，余下的送垃圾收集箱，处置率100%。 （3）格栅废渣、化粪池、污泥 格栅中的废渣主要来源于渔类、禽类宰杀废水中的悬浮物。根据类比同类项目，格栅中隔渣产生量约25t/a。 化粪池一般1年清掏2次，化粪池中污泥主要来源于去除的悬浮物。根据估算项目内化粪池污泥产生量约8t/a。 综上所述，项目区内生活垃圾、商业垃圾合计产生量1443.44t/a；隔渣25t/a，化粪池污泥8t/a；生活垃圾、商业垃圾分散收集，统一送至垃圾收集箱临时堆放，委托维西县环卫部门清运处理；隔渣、化粪池污泥定期清掏收集后委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、二甲苯 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 施工机械 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 停车场 | 扬尘 | 少量 | 厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3 |
|  |  | 进出车辆 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 备用发电机房 | 烟气 | 少量 | SO20.82kg/h、烟尘0.05kg/h、NOx 1.28 kg/h |
|  |  | 中水处理站、垃圾收集箱 | 异味 | 少量，无组织排放 | 恶臭厂界达GB18918—2002表4中二级标准 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 产生量：1.974m3/d | 回用于施工，不外排 |
|  |  | 生活污水 | SS、COD | 产生量：1.2m3/d | 回用于施工，不外排 |
|  | 运营期 | 污水 | 污水 | 263.94m³/d，96338m3/a | 162.67m³/d，5.38万m3/a |
|  |  |  | COD | 500mg/L；48.169t/a | 425mg/L；25.23t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 46mg/L；4.43t/a | 43.24mg/L；2.57t/a |
|  |  |  | SS | 400mg/L；38.54t/a | 280mg/L；16.62t/a |
|  |  |  | BOD5 | 350mg/L，33.72t/a | 294mg/L，17.45t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 30mg/L，2.89t/a | 29mg/L；1.72t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 工地 | 开挖土石方 | 207375.87 m3 | 运至指定堆放点 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 100.22t | 运至指定堆放点 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3.0kg/d | 集中收集后，统一清运处理 |
|  | 营运期 | 生活区 | 生活垃圾 | 144.9t/a | 委托环卫部门清运处理 |
|  |  | 商铺 | 商业垃圾 | 1298.54t/a |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 8t/a | 交由有处理资质的单位进行处理。 |
| 噪声 | 施工期 |  | 机械噪声 | 84～104dB（A） | 昼间≤70dB(A)， 夜间≤55dB(A) |
|  | 运营期 |  | 社会噪声 | 65～80dB(A) | 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A) |
|  |  |  | 机械噪声 | 60 dB（A） |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可另附页） 因工程开挖、回填等建设活动，破坏了原地貌及其土层结构、使原来相对稳定的表土层受到不同程度的扰动和破坏，降低抗蚀能力，在降雨及径流的作用下，加剧水土流失。工程施工过程中，剥离表土使原地貌遭到破坏，地表受到机械的碾压，将使土壤下渗和涵养水分的能力降低，影响植物生长。工程施工将产生大量的土石方，如不采取有效的水土保持措施，将会加剧项目区水土流失，降低土地生产力，影响项目区及周边生态环境，导致环境的恶化。 运行期间在项目征占地范围内，地表将被建筑物、绿化、道路硬化所覆盖，水土流失将得到全面有效控制。 项目建成后，将是一个全面的农产品交易中心，以满足市场需求和提高人民生活水平为出发点，以优化布局和调整市场结构为主线，注重发挥市场配置资源的基础作用，避免低水平重复建设和无序竞争，促进全市社会经济协调发展。 综合分析，项目的建设虽然会对周围环境产生一定的影响，但是项目的建设总体上带来的正面效益大于负面影响。 项目建成后绿化率24%，较高的绿化率和绿化覆盖率可以保障生态系统的良性运行和对小气候的改善，但作为一种典型的人工生态系统，其作用更多的体现在绿化环境和美化景观等方面。 因此项目规划应重视景观生态设计，使项目环境与周围自然景观协调统一，项目建设中要充分利用自然条件，并加以整合和强化，使之更适应项目整体结构。（1）绿化设计应以当地植被与树木为主，严禁引入外来植物物种。（2）房屋外观视觉应该与民族风格相协调。 在道路两侧及各建筑物间，可采用各类乔木、灌木及草本植物进行不同高低层次、不同色彩、不同造型的搭配，同时种植较多的花草树木，以丰富和美化项目区景观。 |  |  |  |  |  |

表七 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期对环境的影响主要是施工粉尘、废气、废水、噪声、振动、建筑废料等对环境的影响： 1、环境空气影响分析 （1）影响分析： ①施工粉尘（或扬尘） 施工粉尘是项目施工期最主要的大气污染物，主要来源于如下环节：拟建场地清理、场地土方开挖及平整、房屋建设、场区最后清理等，污染因子主要为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及公路过往车辆带来一定影响。施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地200m范围内。在干旱季节风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对项目周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对环境空气的影响范围将减小、程度减轻。 本项目采取洒水降尘、物料封闭堆存及运输等防治措施，降低扬尘量，减小扬尘产生的影响。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着场地的硬化、建筑物的形成，场区内的绿化等施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。只要严格管理落实防治措施，可有效降低施工期粉尘对周围环境的影响，环境可以承受。 ②施工机械及运输车辆废气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有在场地开挖平整、房屋建设等阶段使用的装载机、挖土机、运输车辆等。 由于施工期不长，作业范围相对较小，机械数量较少，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且使用汽油或柴油作能源，外排尾气中主要为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 ③装修废气 根据本项目工程分析，装修阶段需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，装修结束完成以后，也应进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意室内空气的流畅。综合分析，装修过程产生的异味对大气环境造成的影响轻微。 （2）减缓措施： 建设期的特点是每个作业点施工时间相对较短，施工作业点分散，造成污染物排放点数量多、分布散、处理难度大，针对该特点，采取的减缓措施主要有： ①施工场地定期洒水，防止浮土产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或运走，缩短粉尘影响时间。多余的土方根据水土保持的要求及时回填。 ②加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响。 ③施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁，运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。 ④将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘散发和运输中的二次扬尘。 ⑤材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散落污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时堆放场应有遮蓬遮蔽，防止物料飘失污染环境空气。 采取上述措施后，对环境的影响较小。 2、水环境影响分析 （1）农贸市场、配套综合业务用房和回迁安置房施工影响分析： ①基坑涌水 基坑涌水主要污染物为悬浮物，一般浓度500~1000mg/L。采用水泵抽吸及时引入废水收集池中进行沉淀处理。经过沉淀处理后的废水用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘等。 ②建筑施工废水 根据工程分析估算，整个建筑施工期废水产生量为10950m3。通过在施工场地修建临时沉淀池集中收集，澄清后回用于施工及场地洒水降尘。对外环境影响较小。 ③施工人员生活废水 根据工程分析，施工期生活污水产生量为2.4m3/d ，如果这些污废水不经适当处理，随意排放会污染周边地区的地面水环境。因此在施工期间要求加强对施工人员的管理，使用旱厕收集粪便并请抽粪车定期抽走，其余生活污水集中收集和处理后部分用于洒水降尘，由于生活污水量较小，简单处理后可全部用于洒水降尘，不外排，避免对水环境的污染。 ④场地降雨冲刷水 拟建项目占地面积40916.43m2，施工期跨越雨季，因此施工场地不可避免的会遭遇暴雨的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。降雨径流产生的主要污染物为SS。 在施工阶段，施工场地周围均设围墙，并在每个施工场地较低的位置修建两个容积合计30m3临时沉淀池，雨季项目区内产生的雨水统一收集后进入临时沉淀池进行沉淀处理后排入市政雨水管网，对周边环境水质影响很小。 ⑤施工机械冲洗废水和废机油 挖掘机、推土机冲洗泥土的废水主要污染物为悬浮物；如果施工机械燃油存在跑、冒、滴、漏，则废水中还含有一定石油类污染物。防止施工机械燃油跑、冒、滴、漏，在冲洗区修建临时收集池，澄清后可用于施工场地洒水降尘，可避免施工机械冲洗废水对水环境的污染。 施工机械保养、更换机油产生废机油采用专用容器收集，交由专业单位回收处置，可避免废机油对水环境的污染。 （2）头道河提升工程水环境影响 头道河提升工程主要包含河岸两边步行、自行车道路建设，立交桥附件河道扩宽景观建设和河岸乔灌木、湿地植物种植等工程建设。施工过程中可能对水环境产生一定影响。 在河堤修建、河道扩宽机械施工时，机械搅动及水上设备移动等因素都可对水体造成相当规模的扰动，从而引起沉积泥沙特别是细颗粒的扩散，使河水变浑浊，对水质有一定影响，但由于颗粒物的自身重力沉降，在流经一段短时间后，该影响将会消失。河道扩宽施工区域，通过施工导流，使施工区域内河水导流绕开施工区域，这样可减少施工扰动对河水的影响。 河岸施工，主要已步行、自行车道，绿化景观，公共设施的建设为主，施工工程量较小，施工过程中，注意对河道一侧进行施工拦挡，施工废水收集回用不排入河道等措施减小对头道河的影响。 （3）减缓措施： 针对建设期污废水可能对地表水体产生的影响，可采取以下措施减缓对水环境的污染： ①修建临时沉砂池，基坑涌水应沉淀处理；施工过程中设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理后，回用于场地浇洒等，禁止施工废水随意排放。 ②加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏；设置固定的车辆冲洗场所和隔油、沉砂池等处理设施；沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。 ③注意施工期节约用水，减少废水的产生。降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 ④施工期间应优先完成施工场内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流。在污水管道施工期间，注意管道的连接要密封，以防止将来污水从管中渗漏污染地下水。 ⑤土石方开挖应科学规划，按着“当天开挖多少，就运走多少，及时推平碾压多少”的原则进行施工，避免不必要的堆、弃土造成水土流失污染水体。 ⑥工程完工后尽快绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失。 ⑦由于项目西侧靠近头道河，仅相距20米，距离较近。为了防止施工期废水排入头道河，靠近头道河一侧的施工场地，采取先建设施工围挡的措施，避免施工废水流入头道河并减缓施工挖方临时堆放引起的水土流失。建设单位应严格要求现场施工人员，严格规范施工期的操作，现场修建临时的沉淀池保证废水的集中处理以及循环利用。禁止对头道河倾倒任何废水、废渣，规范施工人员的工作情况。同时对沉淀池的运行状况要及时做好维护与保养，确保其正常运行，保证项目施工废水的有效处理。 头道河河道扩宽工程施工过程中，做好施工导流，施工区域内河水导流绕开施工区域，减小施工扰动对河水水质的影响。 本项目施工期废水产生量较小，通过采取和落实本项目提出的施工废水防治措施，施工期产生的废水对水环境造成的影响较小。 3、固体废弃物影响分析 （1）影响分析： ①基础开挖土石方 根据可研报告和设计说明，本项目建设期间总挖方放量为229114.78m3，回填方量为21738.91 m3，产生弃土207375.87 m3，。运至指定地点堆存，对外环境影响较小。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质和废弃的木质建材等。项目产生的建筑垃圾通过分类集中堆放，避免混合堆放，可提高建筑垃圾的可综合利用率，减小处置难度；可回收重复利用的主要为废弃铁质或木质建材，铁质建材集中收集后可外售给废品收购站，木质建材也可外售；废弃的砖石、水泥凝结废渣产生量约4.806t，运至指定堆放点堆放处理。 运输过程中加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开学校、医院、居民集中区，路经居民集中区域应尽量减缓行驶车速。施工区运输车辆实行限速行驶，垃圾等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次污染；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染。 ③施工人员生活垃圾 施工人员的生活垃圾将设垃圾桶，将垃圾收集后由环卫部门统一处置。 在项目施工期间，通过加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，严格执行文明施工条例，对所产生的固体废弃物进行合理处置，则施工期所产生的固体废物不会对当地环境产生不良影响。 ④河道扩宽河泥 扩宽施工过程中，会开挖一定的河泥，开挖的河泥就地用于河道两岸堤岸建设，不外运。 （2）减缓措施： ①建设施工单位加强施工管理，规范运输，禁止超载、超速运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。 ②施工土石方阶段开挖的土石方，在临时堆放期间应采取遮盖，防止表土流失。 ③对于建筑垃圾应分类收集，将可以回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后外售给废品收购站。可以再利用的部分（如木材等）分类堆放，进行再利用或外售。对于建筑垃圾中较为稳定的成分（如碎砖瓦砾等）运至指定堆放点。 ④对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，还应加强施工场内卫生保洁工作。对于施工期施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须修建临时垃圾收集点，并防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。 ⑤通过合理规划，减少不必要的土地占用。对于施工临时占用土地待施工结束后应进行绿化。 采取上述措施后，对环境的影响较小。 4、声环境影响分析 （1）影响分析： 不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表7-1。 表7-1 主要施工机械设备噪声源 施工阶段; 主要设备; 近场噪声级（dB）; 场界噪声限值. 昼间; 夜间. 基础开挖; 挖掘机; 80~90; 70; 55. 推土机; 78-96. 抽水泵; 80~85. 浇铸混凝土; 空压机; 75~80. 振捣机; 90~100. 混凝土搅拌机; 90~100. 设备安装; 切割机; 95~100. 电焊机; 80~85. 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，本次评价场界噪声预测采用点源衰减模式。预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测模型为： Lp（r）=Lp（r0）- 20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m。 项目施工机械噪声源强取最大值计算，则施工机械随距离衰减后的影响值见表7-2。 表7-2 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 机械 名称; 1m处噪声值; 不同距离处的噪声预测[dB(A)]; 施工 阶段. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 1; 挖掘机; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 45; 43; 41; 39; 土石方及 基础 阶段. 2; 推土机; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 45; 43; 41; 39. 3; 抽水泵; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39; 37; 35. 4; 大型载重车; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39; 37; 35. 多声源叠加值; 93.6; 73.6; 67.6; 63.6; 61.6; 59.6; 53.6; 49.6; 47.6; 45.6; 43.6. 1; 振捣器; 99; 79; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 51; 49; 地板与结构阶段. 2; 混凝土搅拌机; 100; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 56; 54; 52; 50. 3; 电锯; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 50; 48; 46; 44. 4; 电焊机; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 45; 43; 41; 39. 5; 空压机; 79; 59; 53; 49; 47; 45; 39; 35; 33; 31; 29. 6; 中型载重车; 74; 54; 48; 44; 42; 40; 34; 30; 28; 26; 24. 多声源叠加值; 101.1; 81.1; 75.1; 71.1; 69.1; 67.1; 61.1; 57.1; 55.1; 53.1; 51.1. 1; 电钻; 104; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 装修与安装阶段. 2; 切割机; 99; 79; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 51; 49. 3; 电焊机; 84; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 40; 38; 36; 34. 4; 多功能木工刨; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 45; 43; 41; 39. 5; 轻型载重车; 69; 49; 43; 39; 37; 35; 29; 25; 23; 21; 19. 多声源叠加值; 105.4; 85.4; 79.4; 75.4; 73.4; 71.4; 65.4; 61.4; 59.4; 57.4; 55.4. 由表7-2可知，在基础开挖阶段，昼间10m、夜间70m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在底板与结构阶段，昼间40m、夜间200m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在装修安装阶段，昼间70m、夜间300m以外的预测值才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，预测值是以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行计算，而实际运行中施工机械不会全部同时使用，实际运行过程中，由于声屏障、空气吸收等衰减，一般施工机械70m左右可以达到施工场界噪声要求，而达到声环境2类区的要求需要70～100m的距离衰减，可见实际影响值会小于预测值。因此，施工噪声的影响范围主要集中在施工机械工作位置周围100米范围内。为了最大限度的降低施工噪声对周边敏感目标的影响，在施工期，建设方应合理安排工期，尽可能采取降噪措施，项目减少施工噪声扰民的对策措施如下所述。 （2）减缓措施 ①注意考虑施工机械设备（如搅拌、切割等加工装置）的摆放位置，使其尽量远离居民区，减少噪声扰民。必要时可采取临时的隔声围护结构。 ②加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。 ③施工单位在施工期间应采取噪声防治措施：建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。机动车辆，应当安装完整有效的消声设备和符合规定的喇叭，整车噪声应当符合机动车辆噪声排放标准。 ④合理调整高噪声设备的使用时间，优化施工工艺，同时应合理布置施工作业面，选择最佳的运输车辆进厂道路，避免交通噪声对外环境的影响。 ⑤禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。 5、施工期生态影响及防治措施 工程施工期对生态的影响主要是土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造水土流失，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。施工期流失的土石随着地表径流将进入附近水体，携带土壤中营养元素进入水体，从而使附近水体浑浊度增加，污染物含量增加。同时，携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成附近河道的淤积。 由于项目西侧靠近头道河，距离较近。为了防止施工期废水排入头道河，靠近头道河一侧的施工场地，采取先建设施工围挡的措施，避免施工废水流入头道河并减缓施工挖方临时堆放引起的水土流失。 工程施工的土石方开挖将毁掉原来的生态系统，使区域绿地面积减少，生态环境减弱，同时施工期的尘土、噪声会对区域内的动物、植物产生不良的影响，产生的粉尘将影响附近植物的光合作用，间接影响了以植物为食的动物的正常繁殖，影响区域生态系统功能的正常发挥。 在项目建设过程尽量减少土方开挖和运输，既减少对环境的影响，同时又能对生态保护起到一定作用。在区块内部土地开挖工程施工时应注意对区域附近河流的保护，防止将废渣冲入河道，严禁泥浆水未经处理直接排放，控制区块的水土流失。由于本项目建设期为12个月，上述影响仅为短期影响，但是在施工期过后，建设方仍需对厂址内外进行绿化等生态补偿工作，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。 6、施工期水土流失简析 项目建设施工过程中场地平整、建筑物基础的开挖、道路的修筑等施工活动，将破坏这部分地表，使表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，在雨季时土壤被侵蚀强度将加大，会造成一定程度的水土流失。由于项目东南侧靠近头道河，距离较近。为了防止施工期废水排入头道河，靠近头道河一侧的施工场地，采取先建设施工围挡的措施，避免施工废水流入头道河并减缓施工挖方临时堆放引起的水土流失。因项目扰动面积很小，引起的水土流失量不大。只要注意挡拦和防护措施，可大大减少水土流失量。 水土流失防治须充分利用工程措施的控制性和速效性，同时发挥生物措施的后效性和长效性，生物措施与工程措施结合进行综合防治。采用“点、线、面”相结合，全面防治与重点防治相结合，并配合主体工程设计中已有的水土保持设施进行综合规划，建立布局合理、措施组合科学、功能齐全的水土流失防治措施体系，实现方案的总体防治目标。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）停车场扬尘： 该项目停车场为地面停车场，扬尘产生量小，属于无组织排放，随着大气的自然扩散、稀释和小区绿色植物的吸收，对项目区域环境空气基本不构成影响。 （2）汽车尾气： 本项目设置少量停车位，汽车尾气为无组织排放，染物排放量较小，尾气中主要污染物为：烃类物（HC）、一氧化碳（CO）等，项目区地面停车位较分散，汽车尾气露天排放，随着大气的自然扩散、稀释和小区绿色植物的吸收，不会改变小区的环境空气质量。 （3）备用发电机废气： 项目应急发电机采用单独房间。应急发电机仅在停电时使用，废气属于燃油废气，采用轻质柴油作为燃料，柴油燃烧烟气含有CO2、CO、NOx、SO2、烟尘。发电机消声器和排气管经过外接到地面绿化带，外排废气对环境影响较小。 （4）垃圾收集箱、化粪池恶臭： 市场内设置垃圾收集点对市场产生的垃圾进行收集。如果收集的垃圾不能及时清运，垃圾会产生恶臭，对周围环境和人群产生影响，清运过程中，如果不能做到密封清运，垃圾散发出的恶臭也会对沿途空气环境产生不利影响。因此项目必须做到日产日清。保证交易中心边界环境质量达标。 项目设计中有绿化，因此环评建议：垃圾收集点周围设有绿化带，产生的恶臭经过空气扩散和绿化植物的部分吸附作用，对环境影响较小。 化粪池主要为无组织排放，一般排放量较小，对环境影响较小。 综上所述，在采取相应的防治措施后，能够有效的减少对环境的影响。 2、地表水环境影响分析 （1）项目排水方案 项目区拟使用雨污分流的排水体系，项目产生的废水部分经过中水处理站处理后回用于绿化、车库冲洗水等，剩余部分经格栅进行隔渣处理后进入隔油池处理，处理后的污水再与其他废水一起进入化粪池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准。进入市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂。 （2）化粪池出水水质分析 本项目渔类、禽类宰杀废水先经格栅进行隔渣处理后进入隔油池处里，处理后的污水再与其他废水一起进入化粪池处理，经化粪池处理，在排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。 项目产生的污水量为162.67m3/d，59374.55m3/a。类比相同类型项目，污水中污染物浓度分别COD500mg/L、BOD5350mg/L、SS400mg/L、氨氮46mg/L、动植物油30mg/L 。化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油的去除率可分别达到15%、16%、30%、6%、3%。 本项目所在地属于维西县市政污水管网覆盖区域，项目在污水处理厂的纳污范围内，项目废水可由污水管网排入维西县污水处理厂内处理。 项目化粪池出水水质与（GB8978-1996）《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准的要求对比见表7-3。 表7-3 项目化粪池出水水质与排放标准对比表 单位：mg/l 指标 类别; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 进水水质; 500; 350; 400; 46; 30. 化粪池出水水质; 425; 294; 280; 43.24; 29. 污水排放限值; 500; 300; 400; 45; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表7-3可以看出，项目化粪池出水水质可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准限值。 项目区的化粪池连接着市政污水管网，经化粪池处理的废水可直接排入市政污水管网，最终排入维西县污水处理厂处理，对地表水环境影响很小。 （3）运营期对头道河的影响分析 由于项目西侧靠近头道河，距离较近。严禁营运期废水、固废排入头道河，影响头道河水质。因此靠近头道河一侧的场地，采取种植绿化带起到阻隔的作用，避免运营期废水、固废倾倒入头道河。建设单位应严格要求商铺管理人员，监督商户们对废水、固废的正确处理操作，保证废水和固废的集中处理以及达标排放，禁止对头道河倾倒任何废水、废渣，规范商户的工作情况。同时对隔油池、化粪池的运行状况要及时做好维护与保养，确保其正常运行，保证项目运营期废水和固废的有效处理。 3、固体废弃物影响分析 （1）生活垃圾、商铺垃圾 项目区生活垃圾、商业、垃圾合计产生量1443.44t/a；生活垃圾需住户分类收集、袋装后，送至垃圾收集点，生活垃圾集中预处理后委托环卫部门统一清运，处置率100%。因此，只要严格按照有关部门的规定处置垃圾，搞好项目内的环境卫生，做到垃圾分类收集、分类回收，充分回收可利用资源（如金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等等），使项目区内垃圾分类化、减量化、无害化，并通过制定合理的垃圾清运制度，营运期产生的生活垃圾对周围环境的影响较小。 （2）格栅中隔渣 格栅中的废渣主要来源于渔类、禽类宰杀废水中的悬浮物。根据类比同类项目，格栅中隔渣产生量约25t/a。定期清掏收集后委托相关部门清运处理，对项目区内及周边环境产生的影响较小。 （3）化粪池污泥 化粪池运行过程中会产生化粪池污泥，污泥中含有降解不完全的机物、有害病菌等。若处置不当，会对环境产生不利影响。 化粪池每年清掏2次，通过估算，化粪池污泥产生量约8t/a。污泥定期清掏收集后委托相关部门清运处理，对项目区内及周边环境产生的影响较小。 综上，本项目固体废弃物均能得到有效处置，处置率100%，因此对环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自商业噪声、进出场车辆产生的噪声。 在不考虑其他因素情况下，用如下简化公式预测噪声随距离增大而衰减的情况： L A (r) ＝L A (r0)－20lg(r／r0) （r＞r0） 随着距离增加的衰减量为 △L=LA (r0) －LA (r)=20lg(r／r0) 式中：LA (r0) 、LA (r)分别为距离r0、r处的噪声声级。取r0为1米，噪声随距离的衰减量见表7-4。 表7-4 噪声与距离的衰减关系 距离; 衰减值 [dB(A)]; 机械、设备噪声源强[dB(A)]. 车辆噪声; 商业噪声; 垃圾清运; 发电机. 70; 80; 60; 80. 10; 20; 50; 60; 40; 60. 20; 26; 44; 54; 34; 54. 30; 29.5; 40.5; 50.5; 30.5; 50.5. 40; 32; 38; 48; 28; 48. 50; 34; 36; 46; 26; 46. 100; 40; 30; 40; 20; 40. 150; 43.5; 26.5; 36.5; 16.5; 36.5. 200; 46; 24; 34; 14; 34. 本项目运行期声环境执行社会商业活动噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类和4类标准。由上表知：在10m范围外可达到昼间标准，在40m范围外可达到夜间标准。因此营运期噪声对外环境影响不大。 但由于商铺陆续投入使用后，该区域来往的流动人口和汽车进出量将增加，社会生活噪声和交通噪声会对该区域声环境质量产生一定不利影响。本环评要求建设单位加强运营期环境管理，把供电设备安放在专用机房内，采取设立汽车禁止鸣号牌、禁止来往人群大声喧哗、禁止商铺等服务行业大声招揽顾客等措施，确保场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类和4类标准要求。 总之，项目营运期产商的噪声，在严格而有效的控制下才不会对周围居民造成噪声污染，不会使目前区域声学环境质量状况发生明显变化。 5、对头道河水文情势影响 工程不在河道上建坝拦水，不缩小河道，对河道进行疏挖，大部分工程为河岸景观工程，由此运行期总的水文情势变化很小，对河道的鱼类等水生生物不产生影响。 三、产业政策符合性分析 经查对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，在限制类、淘汰类未见涉及本项目条款，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策要求。另外，项目建设内容主要为农产品交易中心，符合国家相关产业政策要求。项目已取得迪庆州发展和改革委员会关于维西县老城区农贸市场建设项目可行性研究报告的批复（迪发改经贸[2020]6号），同意项目的建设。 四、规划符合性分析 本项目经迪庆州发展和改革委员会批准建设，取得批复（迪发改经贸备[2020]6号）；本项目建设用地目前已获得建设用地规划许可证，同意本项目的建设。因此，本项目的建设符合维西县城乡总体规划的要求。 五、项目选址合理性分析 随着人们经济条件的改善，对生活消费的期望值在不断上升。农产品交易市场潜力很大，为搞好城市基础设施建设，促进维西县城的快速发展，增加农产品市场的供给。维西县政府在城市建设总体规划中，把现有城区的开发建设列为重点。通过农产品市场的开发建设，拉动全县社会经济的快速发展。 农产品交易市场的建设推进城区建设，提高城区居民生活品质，体现人与社会的和谐发展。从系统外的环境保护条件来看，“维西老城区农贸市场”项目位于维西县老城区，符合人口集聚地，是维西县城市发展的必然要求；是填补该片区城市农产品交易空白，满足新的市级行政中心的服务需求。 项目区位于维西县城区，项目周围1000米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。 从项目周边土地利用及功能布局看，周边主要是办公住宅区等，无工业企业，相互影响不大，项目与周边环境相容。 环境影响评价结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 六、项目平面布局合理性分析 1、主体工程 本项目建设用地总体南北两片分布，用地条件良好。综合本项目的特点平面设计应注重功能的实用性和面积的紧凑性，平面布置力求紧凑合理，不浪费面积，对每个功能空间的尺度经过精心布局，使人的活动和家具布置相适宜，并且在相同面积情况下尽可能多分隔出可用的功能空间。商铺的经营提供充足的空间，同时考虑人流购物的便捷。重点关注建筑节能技术，如通风、采光的设计，建筑墙体保温、太阳能的有效利用等。 2、道路布置 道路的布置，应符合下列要求：满足人流、车流、物流顺畅，线路短捷，人流、物流组织合理；有利于改善经营条件，场内运输安全可靠，并使场地内、外部运输、装卸、贮存形成一个完整的、连续的运输系统；经营管理及维护方便；应避免购物人流与车流的平面交叉。 3、绿化布置 在出入口进行适当的绿化布置，应符合总体规划要求，与总平面统一进行，并应合理安排绿化用地。绿化布置，应符合下列要求：充分利用场区非建筑地段及零星空地进行绿化；满足经营、检修、运输、安全、卫生及防火要求，避免与建筑物、构筑物、地下设施的布置相互影响。 4、竖向及排水布置 本次新建建筑物竖向设计本着尽量减少土方工程量、节约基建投资的原则，场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。 6、交通组织 在建设用地临近道路设置出入口，围绕场区内侧设置道路，均为双坡混凝土路面，项目场地内布设可供汽车通行的混凝土硬化场地满足运输、购物和消防要求。 七、外环境对本项目的影响 1、交通噪声对项目的影响分析 项目位于维西县城区，项目用东北侧为城市规划道路。车流量大，交通噪声影响较大，噪声经过门窗、墙体、距离、高差等阻隔衰减后，对项目的影响进一步减弱。 总体上，项目严格执行建筑设计规范要求，并采取优化布局设计，则交通噪声对本项目影响不大。 2、汽车尾气对项目的影响分析 道路对周围环境的废气污染主要是汽车尾气，主要污染因素为CO和NO2。本项目设置绿化带，汽车尾气通过大气扩散、绿化带吸收后，CO及NO2对本项目的影响不大。 八、环境管理、环境监测 1、环境管理 本项目设置一个总的污水排放口，项目建设方在排放口规范化整治设备投入运行前，应当向当地环境保护部门申请验收，并提交相关资料。当地环境保护部门在收到验收申请后，对符合验收条件的单位，组织相关部门验收。强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。项目应按照环监（96）470号文件和《云南省排污口管理办法》要求，进行规范化管理。污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在企业总排口、污水处理设施的进水和出水口等处，同时还应设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。企业污水排放口设置排放口标志牌。 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环法[1999]24号）要求，现就项目污水排放口规整提出如下方案： （1）排放口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点； （2）排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s； （3）设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上； （4）总排放口设置排放口标志牌。 建设单位成立专人负责的环境保护办公室，负责环境监测、环保设施的运行和环境卫生的管理等。设专职管理人员，兼职废水处理管理及环境卫生管理。主要任务为： ① 督促项目环保治理措施、管理措施的实施和落实，不允许在项目内建设有污染环境的项目，发现问题及时督促解决； ② 检查项目环保设施运行情况，如排污管道、垃圾收集清运等是否正常运行，并提出改善环境的对策及建议；检查项目废水是否做到清污分流、废水处理及达标外排，加强对项目内废水管网的维护，确保废水正确进入化粪池；维护化粪池及其它环保设备，使之正常运转； ③ 加强对项目内雨水管网的管理与维护，确保雨水顺利排放； ④ 制定合理的绿化方案和绿地维护措施，保证绿化成活率； ⑤ 负责施工人员的环保教育工作，以提高全体施工人员的环保意识； ⑥ 定期向环保部门汇报建设项目的环保工作情况； ⑦ 组织技术培训，提高管理人员及操作人员的素质。 为便于项目切实做好环保工程建设和环境管理，施工期环境监理计划一览表7-5。其中监理单位必须具有工程监理资质。 表7-5 施工期监理计划一览表 项目; 分项; 监理内容. 水环境; 施工生产废水; 工程施工期是否执行生产废水处理措施，检查处理效果及循环利用情况；地表水环境质量满足标准要求。. 生活污水; 施工期是否执行生活污水处理措施，检查处理效果，禁止直接排放。. 声环境; 施工区、施工公路及运输; 施工噪声符合相应的环境噪声标准；是否规范施工行为和控制施工时段；施工机械及车辆是否采取防治措施。. 施工人员; 是否按环保措施要求采取个人防护措施。. 大气环境; 施工区; 大气环境符合相应的环境空气质量标准，施工机械是否采取防治措施，施工区是否采取洒水降尘措施。. 运输道路; 是否有防尘措施，防尘措施执行情况如何。. 施工人员; 是否按环保措施要求采取个人防护措施。. 生态环境; 施工迹地; 工程治理与迹地恢复措施是否落实。. 固废处置; 工程弃渣; 工程开挖弃渣是否已全部回填或处置。. 施工生活区; 生活垃圾是否妥善处置。. 人群健康; 预防传染病; 生活用水消毒处理；修建公共卫生设施；发放灭蚊/鼠药品；工地食堂的卫生管理，对餐具经常进行煮沸消毒。. 社会环境; 交通安全; 施工路段保障车辆通畅；专人负责施工道路定期维护和平整，运输车辆对现有道路的影响是否减到最小。. 2、环境监测 项目施工期环境监测计划一览表 表7-6 项目施工期环境监测计划表 序号; 监测项目; 点位; 监测参数; 监测频率; 监测方法. 1; 环境空气; 厂界东、南、西、北; TSP; 项目施工集中期监测两次，每次监测2天，每天监测3次; 按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》进行. 2; 声环境; 对项目施工场地场界（场界东、南、西、北）及周围环境敏感点，进行噪声监测。; 等效声级; 项目施工集中期监测2次，每次监测2日，每日2次，昼夜各一次。; 按国家环保局颁布的（GB12524-90）《建筑施工场界噪声测量方法》进行. 项目运营期环境监测计划一览表 表7-7 项目运营期环境监测计划表 序号; 监测项目; 点位; 监测参数; 监测频率; 监测方法. 1; 污水监测; 化粪池出水口; 水量、COD、BOD5、SS、磷酸盐、氨氮、粪大肠菌群; 每年监测1次。每次监测连续监测3天，每天采样1次。; 按国家标准GB5750-2006《水和废水监测分析方法》. 2; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每年1天，每天昼、夜各测一次; 按国家环保局颁布的《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）进行. 3、竣工验收 项目投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时向有审批权的环保行政主管部门申请对本工程进行环境保护验收。环保设施验收一览表： 表7-8 环保设施验收一览表 序号; 治理对象; 防治措施; 治理效果. 1; 污水; 270m3的化粪池（南区180 m3，北区90 m3）; 处理后排入市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂. 中水; 120 m3中水处理站; 处理后回用. 2; 设备、汽车运行噪声; 选用低噪声设备，车辆进站时减速、禁止鸣笛; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4类标准. 3; 扬尘、噪声、生态; 绿化面积1056.17 m2， 绿化率10.25%; 厂区与其周围生态环境无明显差异.

表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 定期洒水降尘、物料封闭运输 | 低于GB16297-1996中无组织排放限值 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOX | 加强车辆维护保养 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、二甲苯 | 加强室内通风换气 | 对外环境影响较小 |
|  | 营运期 | 生活区、商业区 | 恶臭； 扬尘 | 控制车速、洒水降尘、自然扩散、稀释 | 恶臭厂界达GB18918—2002表4中二级标准，扬尘低于GB16297-1996中无组织排放限值。 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 经沉淀处理后回用于生产 | 废水不外排 |
|  |  | 生活污水 | SS、COD |  |  |
|  | 营运期 | 生活、商业污水 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 对外环境影响较小 |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 工地 | 建筑垃圾 | 运至指定地点 | 固废处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后，统一清运处理 |  |
|  | 营运期 | 生活区 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 | 固废处置率100% |
|  |  | 商铺 | 商业垃圾 |  |  |
|  |  | 污水处理设备 | 污泥 | 委托相关部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机械设备 | 机械噪声 | 加强维护，选用低噪声设备 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 项目区 | 设备、汽车运行噪声 | 低噪声设备，车辆进站时减速、禁止鸣笛 | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类和4类标准 |
|  |  | 商铺 | 商业噪声 | 控制夜间营业时间 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据项目建设特点和当地的自然条件，并结合各分区的具体情况，在水土保持方案的编制原则和工程水土流失防治目标的指导下，按照“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、生态优先、注重效益”的水土流失治理方针，坚持工程措施与生物措施相结合，采取拦挡措施、截排水措施、土地整治、植物防护、临时措施和管理要求等措施进行综合治理。 项目绿化工程采用的绿化树种选用树形美观的观赏性植物。考虑到维西地区的气候特殊性，在树种选择方面，以乡土树种为主。 总之，整个项目实施后使该地生态环境得到一定恢复和补偿，对环境起到一定调节作用，也为居民、顾客营造一个优美的环境。因此，运营期对生态环境的影响总的来说，是有利影响大于不利影响。 |  |  |  |  |  |

表九 结论与建议

- 结论 通过对该项目所在区域的环境质量现状评价以及对项目工程分析；各时段的环境影响分析；拟采取的对策措施分析。本评价得出以下结论： 1、项目概况 拟建维西县老城区农贸市场综合体建设项目云南省迪庆藏族自治州维西县县城中部，挟持在念萨街（南侧）、顺城南路（北侧）、头道河（东侧）、白鹤路（西侧）之间，地理位置中心坐标：东经99°17′08.1″、北纬27°11′00.27″，行政区划隶属保和镇辖。目前项目的用地上有部分建筑，拆除后即可满足项目的建设条件。项目建设内容包括：农贸市场、配套综合业务用房、农贸市场回迁安置用房、地下停车库、室外配套及头道河提升工程等。项目建设规模：本项目规划总用地面积40916.43㎡（61.37亩），总建筑面积66816.13㎡（其中地上总建筑面积52607.03㎡，地下建筑面积14209.10㎡）。 2、工程分析结论 根据工程分析核算，本项目营运期间产生的污水为162.67m3/d，废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后，进入市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂处理。 营运期废气主要为汽车尾气、备用发电机废气、化粪池、垃圾收集点臭味等，主要为无组织排放。 营运期噪声主要为进出车辆交通噪声、备用发电机噪声、垃圾清运噪声、商铺人群活动时产生的噪声等。源强55~85dB（A）。 营运期固体废物主要为商铺垃圾、生活垃圾，产生量1468.44t/a，污泥产生量8t/a。生活垃圾、商铺垃圾分散收集，统一送至垃圾收集点临时堆放，委托维西县环卫部门清运处理；化粪池污泥定期清掏收集后清运处理；固体废物处置率100%。 3、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量状况： 项目位于维西县保和镇，根据现场调查，评价区内无大型的工业污染源。项目所在区域执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。根据《2019年迪庆州环境状况公报》，维西县总采样天数为339天，优为274天，良为65天；优良率100%，达到或优于二级天数比例100%。环评认为项目所在区域空气环境质量能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，为达标区。 （2）水环境质量状况： 参考《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），头道河源头-入永春河口，水环境功能为饮用一级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准；二道河源头-入永春河口，水功环境能为饮用一级，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准；永春河源头-入澜沧江口地表水功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 （3）声环境质量状况： 项目位于维西县保和镇，根据现场调查，评价区内无噪声污染源，主要噪声来源于城市交通干道交通噪声和附近超市居民的生活噪声。项目所在区域道路两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他区域执行2类标准。 （4）生态环境质量状况： 评价区域位于城镇内，随着城市化进程的加快，建设用地周围土地利用形势正从农业生态系统为主向城市生态系统转变过程中。人类活动频繁，已不具备野生动物良好的栖息条件。根据现场调查，项目区周围现主要植被类型主要为荒地，植被覆盖率低，生态环境脆弱，生态调节能力较差。 4、环境影响分析结论 （1）环境空气 ①施工期：施工期影响大气环境的废气排放源主要为交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气和挖掘机、推土机外排废气。只要加强管理、切实落实好相关措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ②营运期：项目运营期空气污染主要源于汽车尾气，其次为垃圾收集点、化粪池、臭味。项目区内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，汽车尾气对环境的影响可以接受。同时设计中采取的大面积绿化将会使项目区域的环境空气得到一定的净化。垃圾收集点、中水处理站臭味产生量较小，采取减缓措施后，对环境影响较小。 总的来说，通过采取必要的措施后，项目营运期对环境空气的影响可以接受，不会降低当地空气环境质量。 （2）水环境 ①施工期： 施工过程中产生的基坑涌水、施工废水、施工人员生活污水、雨季地表径流、施工机械冲洗废水等如不进行处理，将会对施工场地的市政管网产生不利影响。通过设置收集沟和临时沉淀池沉淀后回用于施工过程和施工场洒水降尘，不外排；施工期废水对周边环境产生的不利影响可以得到控制，产生的影响可以接受。施工期通过对头道河岸边施工的围挡，以及河道内的导流工程，减少施工扰动对头道河水质影响。 ②营运期：本项目排水体制实行雨、污分流，雨水采用有组织排水。 废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后，进入市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂处理。运行期，项目不排放废水进入头道河，河道两岸多为景观步行、自行车道路，运行期对头道河基本没有影响。 （3）固体废弃物 ①施工期：本项目施工期产生的土石方全部平衡利用，不产生废弃土石方；废弃建筑材料经集中收集后运至指定堆放点；对外环境的影响较小。只要加强管理，施工人员产生的生活垃圾集中收集后，请环卫部门及时清运处置。因此本项目施工期固体废弃物对环境的影响可以接受。 ②营运期：项目区内生活垃圾、商业垃圾合计产生量1468.44t/a；该部分垃圾集中预处理后委托环卫部门统一清运。污泥定期清掏收集后清运处理。 （4）噪声 ①施工期：施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。在一般情况下，施工噪声不会超标。在基础开挖阶段，昼间15m、夜间70m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在底板与结构阶段，昼间40m、夜间200m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在装修安装阶段，昼间70m、夜间300m以外的预测值才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。本项目敏感点距离较近，施工机械在夜间施工将会对环境敏感点的居民产生较大影响，为了最大限度的降低施工噪声对周边敏感目标的影响，在施工期，建设方应合理安排工期，避免夜间施工或者高噪声设备尽量远离环境敏感点一侧，尽可能采取降噪措施，这样可以减小施工噪声对周围环境的影响。 ②营运期： 通过声环境影响预测评价，本项目营运期可能对声环境造成较大影响的为设备噪声，通过严格按规范布局和采取消声隔声措施，通过距离衰减后，项目运行期噪声对周围环境的影响较小。 5、产业政策和规划符合性结论 经查对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，在限制类、淘汰类未见涉及本项目条款，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策要求。另外，项目建设内容主要为农产品交易中心，符合国家相关产业政策要求。 本项目经迪庆州发展和改革委员会批准建设，取得批复。 6、项目平面布置合理性结论 道路的布置满足人流、车流、物流顺畅；场内运输安全可靠，并使场地内、外部运输、装卸、贮存形成一个完整的、连续的运输系统；经营管理及维护方便；避免购物人流与车流的平面交叉。 充分利用场区非建筑地段及零星空地进行绿化；满足经营、检修、运输、安全、卫生及防火要求，避免与建筑物、构筑物、地下设施的布置相互影响。 规划设计的化粪池位置在西角，在主导风向的下风向位置。通过绿化，可降低项目营运期汽车尾气和噪声对环境的影响，且有利于区域景观恢复。 因此，从环境保护的角度看，本项目平面布置是合理的。 7、评价总结论 综上所述，项目建设选址和总体布局合理。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，不会降低当地环境功能。项目污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂处理，对地表水的影响不大，可以接受。项目的垃圾等固体废物可得到妥善处置。对于噪声通过采取有效的防治措施后，厂界噪声可以做到达标排放。 本评价认为，只要建设单位认真落实本评价报告及项目设计中提出的相关对策措施及建议，从环境保护的角度来看，该建设项目可行。 二、对策措施 1、施工期污染防治措施 （1）大气污染防治措施 ①施工场地定期洒水，防止浮土产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或运走，缩短粉尘影响时间。多余的土方根据水土保持的要求及时回填。 ②加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响。 ③施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁，运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。 ④将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘散发和运输中的二次扬尘。 ⑤材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散落污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时堆放场应有遮蓬遮蔽，防止物料飘失污染环境空气。 （2）废水污染防治措施 ①修建临时沉砂池，基坑涌水应沉淀处理；施工过程中设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理后，回用于场地浇洒等，禁止施工废水随意排放。 ②加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏；设置固定的车辆冲洗场所和隔油、沉砂池等处理设施；沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。 ③注意施工期节约用水，减少废水的产生。降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 ④施工期间应优先完成施工场内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流。在污水管道施工期间，注意管道的连接要密封，以防止将来污水从管中渗漏污染地下水。 ⑤土石方开挖应科学规划，按着“当天开挖多少，就运走多少，及时推平碾压多少”的原则进行施工，避免不必要的堆、弃土造成水土流失污染水体。 ⑥工程完工后尽快绿化或固化地面，减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失。 ⑦由于项目西侧靠近头道河距离较近。为了防止施工期废水排入头道河，靠近头道河一侧的施工场地，采取先建设施工围挡的措施，避免施工废水流入头道河并减缓施工挖方临时堆放引起的水土流失。建设单位应严格要求现场施工人员，严格规范施工期的操作，现场修建临时的沉淀池保证废水的集中处理以及循环利用。禁止对头道河倾倒任何废水、废渣，规范施工人员的工作情况。同时对沉淀池的运行状况要及时做好维护与保养，确保其正常运行，保证项目施工废水的有效处理。头道河扩宽工程施工中，做好施工导流工作，确保施工区域河水绕开施工区，减少施工扰动对头道河水质的影响。 （3）固体废弃物处置措施 ①建设施工单位加强施工管理，规范运输，禁止超载、超速运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。 ②施工土石方阶段开挖的土石方，在临时堆放期间应采取遮盖，防止表土流失。 ③对于建筑垃圾应分类收集，将可以回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后外售给废品收购站。可以再利用的部分（如木材等）分类堆放，进行再利用或外售。对于建筑垃圾中较为稳定的成分（如碎砖瓦砾等）运至指定堆放点。 ④对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，还应加强施工场内卫生保洁工作。对于施工期施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须修建临时垃圾收集点，并防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。 ⑤通过合理规划，减少不必要的土地占用。对于施工临时占用土地待施工结束后应进行绿化。 （4）噪声防治措施 ①注意考虑施工机械设备（如搅拌、切割等加工装置）的摆放位置，使其尽量远离居民区，减少噪声扰民。必要时可采取临时的隔声围护结构。 ②加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。 ③施工单位在施工期间应采取噪声防治措施：建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。机动车辆，应当安装完整有效的消声设备和符合规定的喇叭，整车噪声应当符合机动车辆噪声排放标准。 ④合理调整高噪声设备的使用时间，优化施工工艺，同时应合理布置施工作业面，选择最佳的运输车辆进厂道路，避免交通噪声对外环境的影响。 ⑤禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。 2、营运期污染防治措施 （1）大气影响减缓措施 ①设计中采取的大面积绿化将会使项目区域的环境空气得到一定的净化。 ②应急发电机采用轻质柴油作为燃料，发电机消声器和排气管经过外接到地面绿化带，对环境影响较小。 ③垃圾收集点周围设置绿化，产生的恶臭经过空气扩散和绿化植物的部分吸附作用，对环境影响较小。 ④ 化粪池主要为无组织排放，一般排放量较小，对环境影响较小。 （2）水环境影响减缓措施 ①该项目采用雨、污分流制。污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入维西县污水处理厂处理， ②项目区内自建处理规模270m3的化粪池。项目区自建中水处理回用系统。 ③化粪池的清掏周期一般为180天，因而项目区的化粪池必须定期清掏，每年清掏不得少于2次，以保证化粪池的处理效果。加强排水管道的检修、巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染附近环境。 ④加强环境保护宣传，提高商户的环境意识，禁止直接向外环境倾倒废水和固体废物。 ⑤污水处理设施应与建设项目“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 （3）声环境影响减缓措施 ①尽可能选用功能好、噪声低的设备； ②合理安排设备安放的位置，尽量远离住户，尽可能利用距离进行声级衰减； ③对机动车采取禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动； ④对商铺控制夜间营业时间。 （4）固体废物影响减缓措施 ①垃圾尽可能进行简单分类，可回收的回收利用，不可回收的委托环卫部门统一清运处置。 ②商铺经营过程中，产生的废纸箱集中收集，统一堆放，定期外售废品收购站。 ③污水处理设施污泥产生量小，定期清掏后清运处理。 通过采取以上措施，本项目营运期产生的固体废物均得到有效处置和综合利用，不直接外排，对项目区域环境影响小。 三、要求 1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 4、该项目竣工后，建设单位应当组织进行该项目竣工环境保护验收。 5、加强生活污水处理设施（化粪池）的管理，定期清污。 6、垃圾及时清运。 7、物业管理内容中应该包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保护环境整洁的相关制度与条例。 8、营运期间必须积极协助配合各级环境保护部门的监督管理。 四、建议 1、项目建设和建成使用后，应加强环境保护的管理，建立相应的环境保护管理制度，并纳入项目环境保护管理议事日程中，确保制度的执行。 2、加强项目绿化工程的维护，保证植物的成活率。并在绿化品种上做到多样性。 3、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 4、平时应加强管理，减少垃圾和渗滤液的跑、冒、滴、漏。

预审意见：

公  章

经办人：

年     月     日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：

年   月   日

审批意见：

公  章

经办人：

年    月    日

泵